1. исходные данные

Вариант -3

| Площадь территории покрытия | S = 17 км2 |
| --- | --- |
| Высота подъема антенны базовой станции | HRBS = 30 м |
| Максимальная мощность мобильного терминала | PUE = 0,35 Вт |
| Номинальная мощность базовой станции | PNOM,RBS=18 Вт |
| Максимальная нагрузка в UL | < 70% (рекомендация Ericsson) |
| Максимальная нагрузка в DL | < 76% (рекомендация Ericsson) |
| Потери в фидере | LF = 6,3 дБ |
| Потери в джампере и соединителе | LJC =1 дБ |
| Потери в антенном системном контроллере ASC | LASC = 0,2 дБ |
| Потери в антенном джампере | LAJ = 0,2 дБ |
| Коэффициент усиления антенны | GA = 18,5 дБi |
| Количество абонентов сети | N = 50000 |
| Количество абонентов, работающих в голосовой моде | NV = 50000 |
| Количество абонентов, работающих в моде передачи пакетов | NPS = 6750 |
| Вероятность потерь вызова (норма потерь) | GoS = 3 % |
| Количество вызовов в ЧНН для голосовой моды | KV = 0,44 |
| Средняя длительность разговора | ТV = 3 мин |
| Объем передаваемых данных в ЧНН | VPS = 3600 кбит |
| Отношение (перекос) трафика в направлениях UL/DL | r = 0,1 (или 10 %) |

2. выполнениЕ расчетов

Проектные процедуры, разбитые на 7 последовательно выполняемых шагов.

Шаг 1. Вычисление среднего трафика по профилям обслуживания.

Для голосовой моды используется соотношение

YS = KV * (ТV /60)* (NV /N).                                      (1)

После подстановки получаем значение удельной абонентской нагрузки в Эрлангах :

YS = 0,44*(3/60)*(50000/50000)=0,022 (Эрл) =22 (мЭрл).

Для моды передачи пакетов   VPS  переводят в килобайты (кБ)

3600кбит/8 =450кБ.

Далее объем передаваемых данных разбивают по направлениям UL и DL с учетом доли передающих пакеты абонентов в сети

VPS,UL = r*VPS *(NPS /N),                                      (2)

VPS,DL = (1-r) *VPS *(NPS /N).                                  (3)

После подстановки получаем

VPS,UL =0,1*450*(7000/50000) = 45 *0,14=6,3 кБ,

VPS,DL = 0,9*450*(7000/50000)  = 405*0,14=56,7 кБ.

Шаг 2. Выбор нагрузки UL для баланса.

По рекомендациям ETSI и производителей аппаратуры WCDMA, нагрузка в проектируемых сетях не должна быть менее 20%, а с другой стороны не должна превышать 70% для UL и 76% для DL. Выберем в качестве стартового значения для UL нагрузку 40% (Q=0,4), которой соответствует уровень интерференции BI,UL=2,2 дБ.

Если при такой нагрузке баланс емкости и покрытия сети не будет соблюден, нагрузку следует повысить до 45%, 50% и т.д. до достижения баланса.

Значения BI,UL для разных нагрузок Q определяются по формуле

BI,UL= 10*log(1/(1-Q)) [дБ].                                         (4)

В ходе расчетов выяснилось, что при нагрузке 40 и 50 %, не достигается баланс емкости/покрытия. Была взята нагрузка 60%.

BI,UL= 10*log(1/(1-Q))=10log(1/1-0,6)=10log(2,5)=3,98 дБ

Шаг 3. Определение количества сайтов по емкости для UL (нагрузка 40%).

Для выбранной нагрузки Q - количество трафик-каналов в секторной соте - определяется выражением

M=Q*MpolE,                                                      (5)

где MpolE – предельное количество каналов в секторе, зависящее от моды и скорости передачи. Для 3-секторного сайта в городских условиях при передаче речи рекомендуется  MpolE=70.

После подстановки в (5)  получаем

M=0,6*70=42 (канала).

Для заданной нормы потерь GoS=3% из таблицы распределения Эрланга находим суммарную нагрузку сектора (соты) Y=34,305 Эрл, которую могут обслужить M=42  канала. Количество абонентов в соте будет равно отношению Y к YS

NCELL= Y/ YS = 34,305/ 22мЭрл ≈ 1559 (абонентов).                 (6)

Количество абонентов в трехсекторном сайте будет равно

NSITE= 3* NCELL =3*1559 = 4677 (абонентов).                        (7)

Всего в сети для обслуживания  нагрузки от 50000 абонентов потребуется сайтов

MSITE = N / NSITE = 50000/ 4677 ≈ 10 (сайтов).                       (8)

Шаг 4. Определение количества сайтов по покрытию для UL (нагрузка 60%).

На данном шаге производится вычисление бюджета потерь для речевой моды и моды передачи пакетов в направлении UL с целью найти радиус  R сайта, при котором связь возможна. Зная радиус, можно найти количество сайтов MSITE , суммарная площадь которых будет не меньше заданной площади телефонизации S=17км2. Результаты вычислений сведены в таблицу 1.

В таблице 1 для оценки затухания сигнала L при распространении на расстояние R используется модель Окамура-Хата для городской застройки следующего вида:

L =A + Blog(R) = 134,69 + 35,22log(R).                                    (9)

Таблица 1.

| Параметр | Речевая мода | Коммутация пакетов | Расчетное соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность мобильной станции, P*UE, Вт | 0,35 | 0,35 |  |
| Мощность мобильной станции, PUE, дБ | 25,44 | 25,44 | PUE =a =10 lg P*UE +30 |
| SUL, дБ | -124,5 | -124,5 | b |
| Уровень интерференции BI,UL, дБ | 3,98 | 3,98 | c |
| BL,NF, дБ | 7,5 | 7,5 | d |
| BPC, дБ | 0,7 | 0,7 | e |
| LBL, дБ. | 3 | 0 | f |
| LBPL, дБ. | 18 | 18 | g |
| LAJ, дБ. | 0,2 | 0,2 | h |
| Коэффициент усиления антенны, GA, дБi. | 18,5 | 18,5 | i |
| LMAX, дБ | 135,06 | 138,06 | LMAX=a-b-c-d-e-f-g-h+i |
| Меньшее из LMAX, дБ | 135,06 |  |  |
| Радиус сайта(соты), R, км. | 1,02 |  | R=10(Lmax –A)/B , где A=134,69, B=35,22 |
| Площадь сайта, SSITE, км2 | 2,02 |  | SSITE=1,95 * R2 |
| Требуемое количество сайтов, MSITE . | 9 |  | MSITE = S / SSITE (округлять в большую сторону) |

Шаг 5. Проверка баланса емкость/покрытие для UL.

Полученное на шаге 4 количество сайтов 9 совпадает с количеством сайтов 10, найденном на шаге 3. Таким образом, при 60% нагрузки баланс достигается.

Шаг 6. Проверка не превышения максимальной нагрузки для UL и DL.

Максимальная нагрузка QMAX для сектора в направлении UL определяется  выражением

QMAX = NCELL[(YS /MpolE) + ( VPS,UL*1024*8*PF)/(3600*64*103*MpolE,PS)],  (10)

где  NCELL – количество абонентов в секторе, пересчитанное с учетом найденного количества сайтов; YS =22 мЭрл; MpolE=70; VPS,UL=6,3 кБ; PF=1,4 –  рекомендованное значение пик-фактора для передачи с коммутацией пакетов; MpolE,PS =16 – рекомендованное придельное число каналов с коммутацией пакетов на сектор.

Максимальная нагрузка QMAX для сектора в направлении DL так же вычисляется по выражению (10). Однако для этого направления принимают другие значения следующих параметров:

MpolE=60; MpolE,PS =8,9.

Кроме того, вместо  VPS,UL  в (10) подставляется  VPS,DL =56,7 кБ.

Найденные выше  MSITE =9 трехсекторных сайта имеют в каждой соте (секторе) следующее количество абонентов

NCELL = N / (MSITE *3) = 50000/(9*3) = 1851,85 ≈ 1852.                (11)

Подстановка в (9) для UL дает результат

QMAX = 1852* [(22*10-3 /70) + ( 6,3*1024*8*1,4)/(3600*64*103*16)]=0,92.

Таким образом, полученная максимальная нагрузка 92% для UL  превышает нагрузку баланса 60%, найденную на шаге 5.

Для выполнения условия по не превышению максимальных нагрузок необходимо увеличить количество сайтов на один, т.е положить MSITE = 9+1=10 и для этого количества повторить  вычисления по (10-11). Если условие не будет достигнуто, MSITE увеличивают еще на один сайт и т.д.

В ходе расчетов выяснилось, что итерации заканчиваются при MSITE= 16

При MSITE = 16 трехсекторных сайта имеют в каждой соте (секторе) следующее количество абонентов

NCELL = N / (MSITE *3) = 50000/(9*16) ≈ 1042.

Максимальная нагрузка для направления UL при MSITE = 16 равна:

QMAX = 1042* [(22*10-3 /70) + ( 6,3*1024*8*1,4)/(3600*64*103*16)]=0,52.

Вычисление QMAX для направления DL дает результат

QMAX = 1042*[(22*10-3/60) + (56,7*1024*8*1,4)/(3600*64*103*8,9)]=0,72.

Видно, что полученная нагрузка в 72% не превышает предел в 76% для данного направления.

Шаг 7. Выполнение проверки покрытия для DL.

На данном шаге выполняется проверка трех рекомендованных соотношений для мощностей сигналов ( в Вт), излучаемых базовой станцией в направлении DL, а именно

PCPICH  ≤  0,1 P *NOM ,                                         (12)

PTOT  ≤  0,75 P *NOM  ,                                         (13)

PDCH  ≤   0,3 P *NOM  ,                                         (14)

где  PNOM – номинальная мощность базовой станции в так называемой «системной контрольной точке», в качестве которой принят выход ASC, как показано на рис.1.3; PCPICH – мощность общего пилотного канала в контрольной точке; PTOT – полная мощность в контрольной точке; PDCH – мощность выделенного канала в контрольной точке.

Значение PNOM (дБ) пересчитывается из имеющегося в исходных данных значения мощности на выходе базовой станции PNOM,RBS (Вт) по следующему выражению

PNOM =(10log(PNOM,RBS )+30) – LJC – LF/ - LASC (дБ).                      (15)

Затухание фидера при высоте мачты базовой станции H RBS пересчитывается по формуле

LF/ = LF *(H RBS/100) = 6,3 дБ/100м * (30м/100) = 1,89 дБ.        (16)

Из (15) и (16) после подстановки получаем

PNOM = 10log(18)+30 – 1 – 1,89 – 0,2= 39,5дБ

или  в ваттах

P *NOM =10(Pnom –30)/10 = 8,9 Вт.

По найденному на шаге 6 количеству сайтов MSITE= 16 и заданной площади сети S, определяется радиус сайта (размер соты)

R= sqrt(S/(1,95* MSITE)) = sqrt(17/(1,95* 16)) = 0,738 (км).           (17)

По (11) определяется количество абонентов в соте (секторе)

NCELL = N / (MSITE *3) = 50000/(16*3) = 1042.

По (10) определяется  QMAX  для направления DL

QMAX = 1042*[(22*10-3/60) + (56,7*1024*8*1,4)/(3600*64*103*8,9)]=0,72.

Для проверки условия (12) необходимо выполнить вычисления, сведенные в таблицу 2.  В таблице присутствует ряд особых коэффициентов: BLNF - логнормальные замирания и учет мягкого хэндовера; BPC  -- порог регулирования мощности; LBL- потери в теле человека;  LCPL - потери для абонента в автомобиле;  LBPL- потери стен зданий.

Таблица 2.

| Параметр | Значение | Расчетное соотношение |
| --- | --- | --- |
| Интенсивность теплового шума Nt, дБм/Гц | -174 | a |
| Шум приемника мобильной станции Nf, дБ | 7 | b |
| Чиповая скорость RCHIP , чип/с | 3,84*106 | c |
| Отношение сигнал/шум для чипа EC /N0, дБ | -16 | d |
| Чувствительность мобильной станции SUL, дБ | -117,2 | e = a+b+10log(c) +d |
| Радиус сайта (соты) R, км. | 0,738 | f |
| Затухание распространения LPATH, дБ | 130,11 | g =134,69 + 35,22log(f). |
| BLNF, дБ | 8,4 | h |
| BPC, дБ | 0 | i |
| LBL, дБ. | 3 | j |
| LCPL, дБ. | 0 | k |
| LBPL, дБ. | 18 | l |
| LJ, дБ. | 0,2 | m |
| Коэффициент усиления антенны, GA, дБi. | 18,5 | n |
| Полное затухание пилот-сигнала LSA, дБ | 141,21 | o =g+h+i+j+k+l+m-n |
| Линеаризированное LSA | 1,3*1014 | p =10 (o /10) |
| Граница интерференции BI,UL, дБ | 5,54 | q=10log[1+(4,05*1013)(6,375/p)] |
| PCPICH , дБм | 29,55 | r =e+o+q |
| PCPICH , Вт | 0,9 | s =10 (r –30)/10 |

Как видно из таблицы, полученное значение PCPICH (в Вт) не удовлетворяет условию (12) т.к.:

0,9 Вт >  0,1*8,5Вт=0,85Вт.

В соответствии с итерационным алгоритмом необходимо увеличить количество сайтов на 1.

При MSITE= 17 и заданной площади сети S, определяется радиус сайта (размер соты)

R= sqrt(S/(1,95* MSITE)) = sqrt(17/(1,95* 17)) = 0,513 (км).           (17)

По (11) определяется количество абонентов в соте (секторе)

NCELL = N / (MSITE *3) = 50000/(17*3) = 980

По (10) определяется  QMAX  для направления DL

QMAX = 980*[(22*10-3/60) + (56,7*1024*8*1,4)/(3600*64*103*8,9)]=0,676.

Для проверки условия (12) необходимо выполнить вычисления, сведенные в таблицу 2.  В таблице присутствует ряд особых коэффициентов: BLNF - логнормальные замирания и учет мягкого хэндовера; BPC  -- порог регулирования мощности; LBL- потери в теле человека;  LCPL - потери для абонента в автомобиле;  LBPL- потери стен зданий.

Таблица 2.1

| Параметр | Значение | Расчетное соотношение |
| --- | --- | --- |
| Интенсивность теплового шума Nt, дБм/Гц | -174 | a |
| Шум приемника мобильной станции Nf, дБ | 7 | b |
| Чиповая скорость RCHIP , чип/с | 3,84*106 | c |
| Отношение сигнал/шум для чипа EC /N0, дБ | -16 | d |
| Чувствительность мобильной станции SUL, дБ | -117,2 | e = a+b+10log(c) +d |
| Радиус сайта (соты) R, км. | 0,513 | f |
| Затухание распространения LPATH, дБ | 124,48 | g =134,69 + 35,22log(f). |
| BLNF, дБ | 8,4 | h |
| BPC, дБ | 0 | i |
| LBL, дБ. | 3 | j |
| LCPL, дБ. | 0 | k |
|  |  | Продолжение таблицы 2 |
| LBPL, дБ. | 18 | l |
| LJ, дБ. | 0,2 | m |
| Коэффициент усиления антенны, GA, дБi. | 18,5 | n |
| Полное затухание пилот-сигнала LSA, дБ | 135,58 | o =g+h+i+j+k+l+m-n |
| Линеаризированное LSA | 3,6*1013 | p =10 (o /10) |
| Граница интерференции BI,UL, дБ | 9,12 | q=10log[1+(4,05*1013)(6,375/p)] |
| PCPICH , дБм | 27,5 | r =e+o+q |
| PCPICH , Вт | 0,56 | s =10 (r –30)/10 |

Как видно из таблицы, полученное значение PCPICH (в Вт) удовлетворяет условию (12):

0,56 Вт ≤  0,1*8,5Вт=0,85Вт.

Для проверки условия (13) необходимо выполнить вычисления, сведенные в таблицу 3. Следует обратить внимание на несколько иные значения параметров затуханий, используемые в данной таблице.

Таблица 3.

| Параметр | Значение | Расчетное соотношение |
| --- | --- | --- |
| PCPICH , Вт | 0,56 | a |
| PCCH , Вт | 1,4 | b=2,5*a |
| Затухание распространения LPATH, дБ | 124,48 | c (из табл. 2) |
| BL,NF, дБ | 7 | d |
| BPC, дБ | 0,7 | e |
| LBL, дБ. | 3 | f |
| LCPL, дБ. | 0 | g |
| LBPL, дБ. | 18 | h |
| LJ, дБ. | 0,2 | i |
| Коэффициент усиления антенны, GA, дБi. | 18,5 | j |
| Полное затухание LSA, дБ | 135 | k =c+d+e+f+g+h+i-j |
| Линеаризированное LSA | 1013,5 | l=10 (k /10) |
| H | 1,11363* 10-14 | m |
| QMAX | 0,7 | n |
| PTOT , Вт | 5,42 | o = (b+m*l)/(1-n) |

Найденное значение PTOT (в Вт) удовлетворяет условию (13)

5,42 Вт ≤ 0,75 *8,5Вт=6,37Вт.

Далее переходим к проверке условия (14). Вычисления для проверки этого условия (при передаче речи) аналогичны расчетам из табл.2, но отличаются иными значениями ряда констант. Вычисления (при MSITE= 17) сведены в таблицу 4. Следует отметить, что в таблице 4 следует применить значение PTOT , которое будет получено при последнем применении таблицы 3.

Таблица 4.

| Параметр | Значение | Расчетное соотношение |
| --- | --- | --- |
| Интенсивность теплового шума Nt, дБм/Гц | -174 | a |
| Шум приемника мобильной станции Nf, дБ | 7 | b |
| Битовая скорость передачи речи RINFOP , бит/с | 156000 | c |
| Отношение сигнал/шум для бита Eb /N0, дБ | 7,2 | d |
| Чувствительность мобильной станции SUL, дБ | -117,87 | e = a+b+10log(c) +d |
| Радиус сайта (соты) R, км. | 0,513 | f |
| Затухание распространения LPATH, дБ | 124,48 | g =134,69 + 35,22log(f). |
| BL,NF, дБ | 7 | h |
| BPC, дБ | 0,7 | i |
| LBL, дБ. | 3 | j |
| LCPL, дБ. | 0 | k |
| LBPL, дБ. | 18 | l |
| LJ, дБ. | 0,2 | m |
| Коэффициент усиления антенны, GA, дБi. | 18,5 | n |
| Полное затухание DCH канала LSA, дБ | 135 | o =g+h+i+j+k+l+m-n |
| Линеаризированное LSA | 1013,5 | p =10 (o /10) |
| Граница интерференции BI,UL, дБ | 4,74 | q=10log[1+(1,74*1013)(PTOT /p)], где PTOT=6,1 Вт |
| PDCH , дБм | 21,87 | r =e+o+q |
| PDCH , Вт | 0,153 | s =10 (r –30)/10 |

Как видно, найденное значение PDCH (Вт) удовлетворяет условию (14):

0,153 Вт  <  0,3*8,9 Вт = 2,67 Вт.

Таким образом, в данном примере расчета окончательно можно принять структуру сети WCDMA из 17 трехсекторных сайтов на площади в 17 км2 .