Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский Государственный Университет

Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра _______

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по предмету

САПР ЦУ

На тему “ Проектирование цифровых схем

с помощью САПР Webpack ISE серия Virtex ll фирмы Xilinx”

Выполнил:								          Проверил:

студент ФЗиДО								проф. Прищепа С.Л.

группы 403001

Минск 2009

Содержание:

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Серия VIRTEX | 4 |
| Основные особенности семейства Virtex | 5 |
| Архитектура ПЛИС семейства Virtex | 8 |
| Архитектура матриц Virtex-ll и Virtex-ll Pro | 13 |
| Основные характеристики пакета WebPACK ISE | 14 |
| Установка пакета WebPACK ISE | 14 |
| Пользовательский интерфейс пакета WebPACK ISE | 15 |
| Этапы проектирования цифровых устройств на базе ПЛИС Xilinx | 17 |
| Краткая методика работы с проектом в среде пакета WebPACK ISE | 18 |
| Заключительные рекомендации | 21 |

Введение

Программируемые логические интегральные схемы становятся в последнее время все более распространенной и привычной элементной базой для разработчиков цифровых устройств. Последние годы характеризуются резким ростом плотности упаковки элементов на кристалле, многие ведущие производители либо начали серийное производство, либо анонсировали ПЛИС с эквивалентной емкостью более 1 миллиона логических вентилей.

В конце 1970 годов на рынке появились ПЛИС, имеющие программируемые матрицы "И" и "ИЛИ". В зарубежной литературе эти архитектуры FPLA (Field Programmable Logic Array) и FPLS (Field Programmable Logic Sequensers). В те времена отечественная электронная промышленность была еще «на плаву» и вскоре появились отечественные схемы K556PT1,PT2,PT21. Недостаток такой архитектуры – слабое использование ресурсов программируемой матрицы «ИЛИ». Идя по пути совершенствования такой архитектуры, разработчики ПЛИС предложили более простую и изящную архитектуру - архитектуру программируемой матричной логики (PAL - Programmable Array Logic и GAL – Gate Array Logic) - это ПЛИС, имеющие программируемую матрицу "И" и фиксированную матрицу "ИЛИ", у ПЛИС GAL на выходе имеется триггер. К этому классу относятся широкая номенклатура ПЛИС относительно небольшой степени интеграции. В качестве примеров можно привести отечественные ИС КМ1556ХП4, ХП6, ХП8, ХЛ8, ранние разработки (середина – конец 1980-х годов) ПЛИС фирм INTEL, ALTERA, AMD, LATTICE и др. Помимо PAL и GAL архитектур, были разработаны ПМЛ, имеющие только одну программируемую матрицу "И", например, схема 85C508 фирмы INTEL. Другим подходом к уменьшению избыточности программируемой матрицы «ИЛИ» является так называемая программируемая макрологика. ПЛИС, построенные по данной архитектуре содержат единственную программируемую матрицу "И-НЕ" или "ИЛИ-НЕ", но за счет многочисленных инверсных обратных связей способны формировать сложные логические функции.

К этому классу относятся, например, ПЛИС PLHS501 и PLHS502 фирмы SIGNETICS, имеющие матрицу "И-НЕ", а также схема XL78C800 фирмы EXEL, основанная на матрице "ИЛИ-НЕ. Выше перечисленные архитектуры ПЛИС содержат небольшое число ячеек, к настоящему времени морально устарели и применяются для реализации относительно простых устройств, для которых не существует готовых ИС средней степени интеграции. Естественно, для реализации серьезных алгоритмов управления или ЦОС они не пригодны.

В начале 1980 годов на мировой рынок микроэлектронных изделий выходят три ведущие фирмы – производители ПЛИС. В июне 1983 года основана фирма Altera Corporation, (101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134, USA, www.altera.com), в феврале 1984 компания Xilinx, Inc. (2100 Logic Drive, San Jose, CA 95124-3400, USA, www.xilinx.com), в 1985 году - Actel Corporation (955 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94086-4533, USA, www.actel.com).

Эти три компании занимают до 80-85% всего рынка ПЛИС и являются основными разработчиками идеологии их применения. Если ранее ПЛИС являлись одним из множества продуктов, выпускаемых такими гигантами, как Intel, AMD и др., то начиная с конца 1980 годов на рынке ПЛИС происходит специализация и законодателями мод являются фирмы, специализирующиеся только на разработке и производстве ПЛИС.С появлением новых производителей появились и новые архитектуры. ИС ПМЛ имеют архитектуру, весьма удобную для реализации цифровых автоматов. Развитие этой архитектуры – CPLD (Complex Programmable Logic Devices) - ПЛИС, содержащие несколько логических блоков (ЛБ), объединенных коммутационной матрицей. Каждый ЛБ представляет собой структуру типа ПМЛ, т.е. программируемую матрицу "И" и фиксированную матрицу "ИЛИ". ПЛИС типа CPLD, как правило, имеют довольно высокую степень интеграции (до 10000 эквивалентных вентилей, до 256 макроячеек). К этому классу относятся ПЛИС семейства MAX5000 и MAX7000 фирмы ALTERA, схемы XC7000 и XC9500 фирмы XILINX, а также большое число микросхем других производителей (Atmel, Vantis, Lucent и др.)

Кристаллы, выпускаемые фирмой Xilinx, в полной мере реализуют преимущества ПЛИС по сравнению с «жесткой логикой»:

- высокое быстродействие;

- возможность перепрограммирования непосредственно в системе;

- высокая степень интеграции, позволяющая разместить цифровое устройство в одном кристалле и тем самым снизить время и затраты на трассировку и производство печатных плат;

- сокращение времени цикла разработки и производства устройства;

- наличие мощных инструментов САПР, позволяющих устранить возможные ошибки в процессе проектирования устройства;

- сравнительно низкая стоимость (в пересчете на один логический вентиль);

- возможность последующей реализации проектов ПЛИС для серийного производства в виде заказных СБИС, что позволяет значительно снизить их себестоимость.

До недавнего времени, несмотря на все достоинства ПЛИС Xilinx, существовало обстоятельство сдерживающее их применение (особенно недорогих кристаллов при разработке несерийных устройств) — необходимость дополнительных затрат на приобретение пакета программных средств проектирования и программирования. Чтобы устранить это препятствие, фирма Xilinx предоставила разработчикам возможность использовать бесплатное программное обеспечение — пакет WebPACK™ ISE™ (Integrated Synthesis Environment).

Серия VIRTEX

В состав FPGA-микросхем серии входят четыре семейства: Virtex, Virtex-E, Virtex-ll и Virtex-ll Pro. Выпущенные в конце 1998 года микросхемы серии Virtex позволили расширить традиционные свойства ПЛИС FPGA-типа за счет мощного набора свойств, позволяющих решать проблемы проектирования высокопроизводительных систем. FPGA-микросхемы серии характеризуются гибкой архитектурой, состоящей из матрицы конфигурируемых логических блоков (Configurable Logic Blocks - CLB), окруженных программируемыми блоками ввода-вывода (Input-Output Blocks - ЮВ). Специальная логика ускоренного переноса для выполнения высокоскоростных арифметических операций, специальная поддержка умножителей, каскадируемые цепочки для функций с большим числом входов, многочисленные регистры/защелки с разрешением тактирования и синхронным/асинхронным сбросом и установкой, внутренние шины с тремя состояниями обеспечивают баланс быстродействия и плотности упаковки логики. Иерархическая система элементов памяти микросхем серии включает:   распределенную память на базе четырехвходовых таблиц преобразования (4-LUT - Look-Up Table), конфигурируемых либо как 16-бит ОЗУ, либо как 16-бит сдвиговый регистр; встроенную блочную память (каждый блок конфигурируется как синхронное двухпортовое ОЗУ) и интерфейсы к модулям внешней памяти. ПЛИС серии поддерживают большинство стандартов ввода-вывода (технология SelectIO™), a FPGA более поздних семейств - стандарты дифференциальной передачи сигналов - LVDS (Low-Voltage Differential Signaling), BLVDS (Bus LVDS), LVPECL (Low-Voltage Positive Emitter-Coupled Logic). Предусмотрены быстродействующие встроенные цепи управления синхронизацией. Проектирование осуществляется работающим на ПК или рабочей станции пакетом программного обеспечения ISE (Integrated Software Environment): ISE BaseX, ISE Foundation, ISE Alliance. Производятся микросхемы серии Virtex с топологическими нормами 0,22-0,15 мкм и многослойной металлизацией. Все микросхемы серии проходят 100%-ное заводское тестирование.

Рассмотрим подробнее основные семейства микросхем, входящих в серию Virtex.

Семейство Virtex - четвертое поколение FPGA-микросхем после выпуска в 1984 году первой ПЛИС этого типа. FPGA-микросхемы семейства впервые позволили реализовать не только обычные логические функции, но и операции, выполняемые до сих пор отдельными специализированными изделиями. Благодаря появлению семейства Virtex FPGA-микросхемы перешли из разряда связующих логических схем в разряд программируемых устройств, служащих центром цифровых систем.

Основные особенности семейства Virtex:

Программируемые пользователем логические интегральные схемы, рекомендуемые для замены ASIC (applications specific integrated circuit - специализированная интегральная схема)

Логическая ёмкость от 50К до 1М системных вентилей

Системная производительность до 200МГц

Поддержка функции Hot-swap для Compact PCI

Технология Virtex SelectI/O поддерживает 17 различных стандартов по вводу-выводу, среди которых LVTTL, LVCMOS2, PCI33_5, PCI66_5, PCI33_3, PCI66_3, GTL, GTL+, SSTL2(I), SSTL2(II), SSTL3(I), SSTL3(II), HSTL(I), HSTL(II), HSTL(III), AGP, CTT

Четыре специальных схемы автоподстройки задержек (DLL) для улучшенного управления тактированием (Умножение, деление, сдвиг фазы тактовых частот).

Четыре основные сети глобального распределения сигналов тактирования с малыми разбегами фронтов, плюс 24 дополнительные локальные тактовые линии

Иерархическая 3-х уровневая система элементов памяти:

- реализация на базе 4-х входового функционального генератора (4-LUT - LookUp Table) конфигурируемого либо как 16 битовое ОЗУ, либо как 16 битовое двухпортовое ОЗУ, либо как 16-ти битовый сдвиговый регистр

- встроенная блочная память, каждый блок конфигурируется как 4К-бит синхронное двухпортовое ОЗУ

- быстрые интерфейсы к внешним высокопроизводительным ОЗУ или ПЗУ

Специальная логика ускоренного переноса для высокоскоростных арифметических операций

Специальная поддержка умножителей

Каскадируемые цепочки для функций с большим количеством входов

Большое число регистров с разрешением тактирования и синхронные/асинхронные цепи установки и сброса

Внутренние шины с тремя состояниями

Логика переферийного сканирования в соответствии со стандартом IEEE1149.1

Поддерживается системами проектирования Xilinx ISE

Производятся по технологии 0.22мкм SRAM кМОП с 5-ти слойной металлизацией

100% фабричное тестирование

Таблица 1. Параметры микросхем семейства Virtex

| Параметр | XCV50 | XCV100 | XCV150 | XCV200 | XCV300 | XCV1000 | XCV1000 | XCV800 | XCV150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матрица КЛБ | 16x24 | 20x30 | 24x36 | 28x42 | 32x48 | 40x60 | 48x72 | 56x84 | 64x96 |
| Число логических ячеек | 1728 | 2700 | 3888 | 5292 | 6912 | 10800 | 15552 | 21168 | 27648 |
| Число системных вентилей | 57906 | 108904 | 164674 | 236666 | 322970 | 468252 | 661111 | 888439 | 1124022 |
| Объем блочной памяти, бит | 32768 | 40960 | 49152 | 57344 | 65536 | 81920 | 98304 | 114688 | 131072 |
| Объем распределенной памяти, бит | 24576 | 38400 | 55296 | 75264 | 98304 | 153600 | 221184 | 301056 | 393216 |
| Число DLL-элементов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число поддерживаемых стандартов ввода-вывода | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градация по быстродействию, класс | 4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число пользовательских контактов, макс. (МЧПК) | 180 | 180 | 260 | 284 | 316 | 404 | 512 | 512 | 512 |
| МЧПК в корпусах CS144 (12x12 мм) | 94 | 94 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| TQ144 (20x20 мм) | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| PQ240/HQ240 (32x32 мм) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | - |
| BG256 (27x27 мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - |
| BG352 (35x35 мм) | - | - | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - |
| BG432 (40x40 мм) | - | - | - | - | 316 | 316 | 316 | 316 | - |
| BG560 (42,5x42,5 мм) | - | - | - | - | - | 404 | 404 | 404 | 404 |
| FG256 (17x17 мм) | 176 | 176 | 176 | 176 | - | - | - | - | - |
| FG456 (23x23 мм) | - | - | 260 | 284 | 312 | - | - | - | - |
| FG676 (27x27 мм) | - | - | - | - | - | 404 | 444 | 444 | - |
| FG680 (40x40 мм) | - | - | - | - | - | - | 512 | 512 | 512 |

Пример обозначения:

Изготавливаются микросхемы семейства по 0,22-мкм КМОП-технологии с пятислойной металлизацией.

Архитектура ПЛИС семейства Virtex.

Рис. 1. Архитектура ПЛИС Virtex

Отличительной особенностью этих ПЛИС является наличие дополнительного ресурса для трассировки – распределительного кольца VersaRing, позволяющего обеспечить более удобную трассировку входных и выходных сигналов. Так же как и ПЛИС Altera, Virtex имеет встроенные блоки памяти.

Структура ЛЭ ПЛИС Virtex показана на рис. 2

Рис. 2 ЛЭ ПЛИС Virtex

Семейство Virtex-ll реализует новую идеологию формирования FPGA-платформ, позволяющую ПЛИС стать основным компонентом цифрового устройства. На одной микросхеме семейства Virtex-ll можно создать сложную цифровую систему логической емкостью до 8 млн. системных вентилей. При этом в сравнении с аналогичной по функциональности заказной интегральной схемой время разработки значительно сокращается. Семейство Virtex-ll включает 11 микросхем, различающихся логической емкостью (табл.2).

Таблица 2. Основные параметры ПЛИС семейства Virtex-ll

| Параметр | XC2V40 | XC2V80 | XC2V250 | XC2V50 | XC2V1000 | XC2V1500 | XC2V2000 | XC2V3000 | XC2V4000 | XC2V6000 | XC2V8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число системных вентилей | 40 | 80 | 250 | 500 | 1 M | 1,5 M | 2 М | 3 М | 4 М | 6 M | 8 М |
| Матрица КЛБ | 8x8 | 16x8 | 24x16 | 32x24 | 40x32 | 48x40 | 56x48 | 64x56 | 80x72 | 96x88 | 112x104 |
| Число логических ячеек | 576 | 1152 | 3456 | 6912 | 11520 | 17280 | 24192 | 32256 | 51840 | 76032 | 104832 |
| Число регистров в КЛБ | 512 | 1024 | 3072 | 6144 | 102430 | 15360 | 21504 | 28672 | 46080 | 67584 | 93184 |
| Объем распределённой памяти, кбит | 8 | 16 | 48 | 96 | 160 | 240 | 336 | 448 | 720 | 1056 | 1456 |
| Объем блочной памяти, кбит | 72 | 144 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1728 | 2160 | 2592 | 3024 |
| Число умножителей 18x18 | 4 | 8 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| Число DCM-модулей | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тактовая частота DCM, МГц, мин./макс. | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 |
| Градация по быстродействию, класс | 4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЧПК | 88 | 120 | 200 | 264 | 432 | 528 | 624 | 720 | 912 | 1 104 | 1 108 |
| Дифференциальные пары | 44 | 60 | 100 | 132 | 216 | 264 | 312 | 360 | 456 | 552 | 554 |
| МЧПК в корпусах CS144 (12x12 мм) | 88 | 92 | 92 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
| BG575 (31x31 мм) | - | - | - | - | 328 | 392 | - | - | - | - | - |
| BG728 (35x35 мм) | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - | - | - |
| FG256 (17x17 мм) | 88 | 120 | 172 | 172 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| FG456 (23x23 мм) | - | - | 200 | 264 | 324 | - | - | - | - | - | - |
| FG676 (27x27 мм) | - | - | - | - | - | 392 | 456 | 484 | - | - | - |
| FF896 (31x31 мм) | - | - | - | - | 432 | 528 | 624 | - | - | - | - |
| FF1152 (35x35 мм) | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 824 | 824 | 824 |
| FF1517 (40x40 мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 912 | 1104 | 1108 |
| BF957 (40x40 мм) | - | - | - | - | - | - | 624 | 684 | 684 | 684 | - |

Семейство пригодно для проектирования широкого класса высокопроизводительных систем малой и высокой степени интеграции - таких, как устройства передачи данных и устройства цифровой' обработки сигналов. На микросхемах семейства Virtex-ll реализуются законченные решения в области телекоммуникационных, сетевых систем, средств беспроводной связи, цифровой обработки сигналов с использованием интерфейсов с PCI, LVDS и DDR. Пример таких решений - реализация процессоров PowerPC 405 и MicroBlaze. Используемая для производства микросхем КМОП-тех-нология c топологическими нормами 0,12-0,15 мкм и восемью слоями металлизации позволяет реализовывать проекты с высоким быстродействием и малым энергопотреблением.

Логическая емкость микросхем семейства Virtex-ll составляет 40 тыс.-8 млн. системных вентилей на кристалле, внутренняя тактовая частота - превышает 400 МГц, скорость обмена данными -более 840 Мбит/с по одному контакту ввода-вывода. Объем распределенной памяти достигает 1,5 Мбит, встроенной памяти, реализуемой на блоках двухпортового ОЗУ емкостью 18 кбит каждый, - 3 Мбит. Предусмотрены интерфейсы к внешним модулям памяти типа DDR-SDRAM, QDR™-SRAM и Sigma RAM.

Микросхемы семейства содержат блоки умножителей 18x18 бит, до 93184 регистров/защелок с разрешением тактирования и синхронным/асинхронным сбросом и установкой и 93184 функциональных генератора (4-LUT). Управление синхронизацией обеспечивают до 12 модулей управления синхронизацией (DCM) и 16 мультиплексоров глобальных тактовых сигналов. Обеспечивается точная подстройка фронтов тактирующих сигналов, умножение, деление частоты, сдвиг фазы с высоким разрешением и защита от электромагнитных помех.

Используемая технология межсоединений Active Interconnect позволяет получать сегментированную структуру трассировки четвертого поколения с прогнозируемыми задержками, не зависящими от коэффициента разветвления по выходу.

До 1108 программируемых пользователем блоков ввода-вывода, 19 однополюсных и шесть дифференциальных стандартов ввода-вывода поддерживают большинство цифровых сигнальных стандартов. Встроенные входные и выходные регистры с удвоенной скоростью передачи данных обеспечивают передачу сигналов по стандарту LVDS со скоростью 840 Мбит/с. Программируемая нагрузочная способность по току - 2-24 мА на каждый вывод.

Импеданс каждого блока ввода-вывода программируется. Микросхемы Virtex-ll совместимы с шинами PCI-133/66/33 МГц. Возможны пять режимов загрузки конфигурации. Шифрование конфигурационной последовательности осуществляется по стандарту TRIPLE DES, поддержка конфигурирования - по стандарту IEEE 1532. Возможно частичное реконфигурирование. Напряжение питания ядра кристалла равно 1,5 В, блоков ввода-вывода - 1,5-3,3 В в зависимости от запрограммированного сигнального стандарта.

Изготавливаются микросхемы по КМОП-технологии с проектными нормами 0,15 мкм (длина канала быстродействующих транзисторов - 0,12 мкм) и восемью слоями металлизации.

Семейство Virtex-ll Pro предназначено для создания систем на основе интеллектуальных IP-ядер и заказных параметризируемых модулей. Микросхемы семейства оптимизированы под реализацию законченных решений в области телекоммуникаций, беспроводной связи, построения сетей, средств видео- и цифровой обработки сигналов. В архитектуре микросхем впервые предусмотрены многобитовые приемопередатчики RocketIO и процессорные ядра PowerPC. Изготавливаются они по КМОП-технологии с топологическими нормами 0,13 мкм и девятислойной медной металлизацией, позволившей уменьшить размеры кристалла и энергопотребление по сравнению с микросхемами предыдущих серий.

Таблица 3. Основные параметры ПЛИС семейства Virtex-ll Pro

| Параметр | XC2VP2 | XC2VP4 | XC2VP7 | XC2VP20 | XC2VP30 | XC2VP40 | XC2VP50 | XC2VP70 | XC2VP100 | XC2VP125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число встроенных блоков RocketIO | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0, 12 | 0,16 | 16,2 | 0,2 | 0, 20, 24 |
| Число ядер PowerPC | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Матрица КЛБ | 16x22 | 40x22 | 40x34 | 56x46 | 80x46 | 88x58 | 88x70 | 104x82 | 120x94 | 136x106 |
| Число логических ячеек | 3168 | 6768 | 11088 | 20880 | 30816 | 43632 | 53136 | 74448 | 99216 | 125136 |
| Число регистров в КЛБ | 2816 | 6016 | 9856 | 18560 | 27392 | 38784 | 47232 | 66176 | 88192 | 111232 |
| Объем распределённой памяти, кбит | 44 | 94 | 154 | 290 | 428 | 606 | 738 | 1034 | 1378 | 1738 |
| Объем блочной памяти, кбит | 216 | 504 | 792 | 1584 | 2 448 | 3456 | 4176 | 5904 | 7992 | 10008 |
| Число умножителей 18x18 | 12 | 28 | 44 | 88 | 136 | 192 | 232 | 328 | 444 | 556 |
| Число DCM-модулей | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Тактовая частота DCM, МГц, мин./макс. | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | 24/420 | - | - | - | - |
| Градация по быстродействию, класс | 5,6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЧПК | 204 | 348 | 396 | 564 | 692 | 804 | 852 | 996 | 1 164 | 1200 |
| МЧПК в корпусах FG256 (17x17 мм) | 140 | 140 | _ | _ | _ | 416 | _ | _ | _ | _ |
| FG456 (23x23 мм) | 156 | 248 | 248 | - | - | 692 | 692 | - | - | - |
| FG676 (27x27 мм) | - | - | - | 404 | 416 | 804 | 812 | - | - | - |
| FF672 (27x27 мм) | 204 | 348 | 396 | - | - | - | 852 | 964 | - | - |
| FF896 (31x31 мм) | - | - | 396 | 556 | 556 | - | - | 996 | 1040 | 1040 |
| FF1152 (35x35 мм) | - | - | - | 564 | 644 | - | - | - | 1164 | 1200 |

Архитектура матриц Virtex-ll и Virtex-ll Pro

Архитектура матриц Virtex-ll и Virtex-ll Pro одинакова. Совпадает и большинство технических характеристик . Отличия микросхем двух семейств заключаются в следующем:

• меньшее предельное значение напряжения питания периферии: 2,5 В против 3,3 В для серии Virtex-ll;
• более высокое быстродействие Virtex-ll Pro;
• различные цоколевка и конфигурационная последовательность, хотя проекты, выполненные на микросхемах серии Virtex-ll, могут быть перенесены на микросхемы серии Virtex-ll Pro;

Серия Virtex-ll Pro - первое семейство ПЛИС с FPGA-архитектурой, в которой реализованы встроенные приемопередатчики RocketIO и процессорные ядра PPC405.

RocketIO представляет собой полностью дуплексный последовательный приемопередатчик (SERDES), поддерживающий соединения от 2 до 24 каналов с пропускной способностью от 622 Мбит/с до 3,125 Гбит/с. Скорость двунаправленной передачи данных -120 Гбайт/c. В каждом канале возможен режим внутренней петли обратной связи. Приемопередатчик располагает такими средствами, как встроенная схема формирования и восстановления тактовых сигналов (CDR), возможность выравнивания частоты путем введения/удаления символов, программируемое выделение запятой, 8-, 16- или 32-бит внутренний интерфейс, 8-/10-бит кодер и декодер. RocketIO совместим с протоколами передач Fibre Channel, Gigabit Ethernet, 10 Gb Attachment Unit Interface (XAUI) и широкополосными приемопередатчиками. Конфигурируемые пользователем значения внутреннего согласующего сопротивления приемника/передатчика составляют 50/75 Ом. Предусмотрены пять уровней выходного дифференциального напряжения, четыре уровня установки предыскажений по выбору. Напряжение питания приемопередатчика 2,5 В.

Процессорный блок PowerPC представляет собой встроенное ядро на тактовую частоту до 400 МГц с гарвардской архитектурой, пятикаскадным конвейерным трактом передачи данных, аппаратными средствами умножения/деления. Блок также содержит тридцать два 32-разрядных регистра общего назначения, ассоциативные двунаправленные схемы кэш-памяти команд и данных емкостью 16 Кбит каждая, блок управления памятью, 64-входовые буферы трансляции/просмотра (TLB - Translation Look aside Buffers), интерфейс встроенной специальной памяти. Размеры страницы могут изменяться в пределах от 1К до 16 Мбит. Имеется встроенный таймер. Процессорный блок поддерживает шинную архитектуру IBM CoreConnect, операции отладки и трассировки. Его энергопотребление мало: 0,9 мВт/MГц.

ПЛИС с FPGA-архитектурой серии Virtex, созданные на основе перспективной промышленной технологии, отличающиеся высокой производительностью и экономической эффективностью, - один из основных типов программируемых логических микросхем, используемых разработчиками всего мира. А с момента их выпуска, в марте 2002 года, фирма Xilinx отгрузила более 100 тыс. ядер PowerPC на основе FPGA-микросхем семейства Virtex-ll Pro.

### Основные характеристики пакета WebPACK ISE

Программные средства WebPACK ISE представляют собой систему сквозного проектирования, которая реализует все этапы создания цифрового устройства на базе ПЛИС, включая программирование кристалла: разработка проекта, синтез, моделирование, трассировка и загрузка в кристалл. Версия 3.3WP8.0 САПР WebPACK ISE предназначена для проектирования цифровых устройств на базе ПЛИС производства Xilinx, относящихся как семействам CPLD: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, XCR22V10, XCR3000 (XPLA1_3, XPLA2), XCR3000XL (XPLA3), XCR5000 (XPLA1_5), так и FPGA: Spartan™-II, Virtex™-E (только кристалл XCV300E), Virtex-II (кристаллы 2V40, 2V80 и 2V250).

Отличительные особенности пакета:

- поддержка различных методов описания проектируемых устройств (графических и текстовых);

- возможность использования проектов, подготовленных в других системах проектирования, в том числе в среде пакета Altera MAX+PlusII™;

- наличие схемотехнического редактора, укомплектованного набором обширных библиотек;

- интеллектуальные средства создания HDL (Hardware Description Language)-описаний, формирующие шаблоны на основании информации, предоставляемой пользователем, для языков описания аппаратуры VHDL, Verilog™ и ABEL™ HDL;

- высокоэффективные средства синтеза HDL-проектов, поддерживающие языки VHDL, Verilog и ABEL HDL, с возможностью оптимизации;

- развитые средства верификации проекта, позволяющие сократить полное время разработки устройства за счет обнаружения возможных ошибок на более ранних стадиях проектирования и сокращения длительности и количества возможных итераций;

- автоматические средства трассировки проекта в кристаллы различных семейств ПЛИС Xilinx с учетом оптимизации проекта по различным параметрам;

- средства программирования кристаллов семейств ПЛИС Xilinx, выполненных по различной технологии (CPLD и FPGA), поддерживающие несколько типов загрузочных кабелей JTAG-интерфейса;

- удобный для разработчика пользовательский интерфейс и наличие в каждом модуле пакета справочной системы, сокращающие время освоения САПР;

- наличие интегрированного с пакетом САПР набора инструментов и утилит других фирм, предоставляющих дополнительные удобства в процессе проектирования, включающего утилиту генерации тестовых сигналов HDL Bencher™, программу моделирования ModelSim XE Starter™ и редактор диаграмм состояний StateCAD™.

### Установка пакета WebPACK ISE

Для получения программного обеспечения WebPACK ISE необходимо зарегистрироваться на web-сайте www.xilinx.com. После регистрации следует выполнить процедуру копирования модулей пакета на ПК, который будет использован для развертывания САПР. Пакет работает под управлением операционных систем Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000. Требования, предъявляемые к аппаратным ресурсам ПК, следующие: процессор — не ниже Pentium 75 МГц; ОЗУ — не менее 16 Мбайт; размер свободного пространства на жестком диске для установки WebPACK ISE в полном объеме должен составлять не менее 350 Мбайт; для последующей работы с пакетом необходимо не менее 60 Мбайт.

Дистрибутив пакета выполнен в виде набора модулей, каждый из которых представляет собой самораспаковывающийся архив. После копирования следует поочередно запустить на выполнение каждый из полученных файлов. По окончании распаковки каждого архива автоматически запускается программа установки соответствующих модулей. Пользователь должен последовательно выполнить все инструкции каждой программы инсталляции. Следует обратить внимание на то, что после установки программы моделирования ModelSim XE Starter следует получить файл лицензии. Для этого необходимо запустить программу Licensing Wizard, которая соберет необходимую для получения лицензионного кода информацию об используемом ПК. Файл с этой информацией должен быть отправлен по электронной почте. Если ПК разработчика подключен к Интернету, то возможна регистрация в режиме online.

### Пользовательский интерфейс пакета WebPACK ISE

Управляющая оболочка пакета WebPACK ISE Навигатор проекта (Project Navigator™) предоставляет пользователю удобный интерфейс для работы с проектом и управления всеми процессами проектирования и программирования ПЛИС. Запуск всех необходимых программных модулей пакета осуществляется непосредственно в среде Навигатора проекта. Основное окно Навигатора проекта (рис. 3) помимо стандартных элементов управления (основного меню и оперативной панели управления) содержит четыре встроенных окна:

- окно исходных модулей (файлов) проекта (Sources in Project);

- окно необходимых процедур (процессов) для выбранного исходного модуля проекта (Processes for Current Source);

- окно консольных сообщений программных модулей (Console);

- окно редактора текстовых HDL-описаний проекта.

#### Рис. 3. Основное окно Навигатора проекта пакета WebPACK ISE

В окне исходных модулей (файлов) проекта отображается иерархическая структура, состоящая из модулей (файлов), в которых содержится описание проектируемого устройства в графической или текстовой форме, а также описание тестовых воздействий, используемых в процессе моделирования. Каждый тип модуля имеет соответствующее графическое обозначение — пиктограмму.

Окно необходимых процедур (процессов) показывает маршрут обработки выделенного исходного модуля в процессе проектирования устройства. Таким образом, в данном окне подробно отображаются все этапы процесса разработки и программирования ПЛИС, делая последний «прозрачным» для пользователя САПР. Последовательность и содержание этапов определяется типом исходного модуля и семейством ПЛИС. Навигатор проекта автоматически показывает в окне процедур (процессов) структуру процесса проектирования, соответствующую выбранному семейству ПЛИС, исключая тем самым возможные ошибки в последовательности действий разработчика. В этом же окне указывается информация о дополнительных инструментах, которые могут быть использованы на каждом этапе.

Окно консольных сообщений предназначено для вывода информации программных модулей пакета, работающих в консольном режиме. Ряд программных модулей пакета WebPACK ISE, как, например, программы трансляции, синтеза, автоматической трассировки, являются консольными приложениями, то есть не создают собственных окон. Чтобы информация о ходе выполнения этих программ была доступна разработчику непосредственно в процессе работы с проектом, она отображается в окне консольных сообщений Навигатора проекта.

Окно интегрированного текстового редактора становится активным, если для проектируемого устройства или используемых библиотек выбран способ описания на языке HDL.

### Этапы проектирования цифровых устройств на базе ПЛИС Xilinx

В процессе создания цифровых устройств на базе ПЛИС Xilinx можно выделить следующие этапы:

- создание нового проекта (выбор семейства и типа ПЛИС, а также средств синтеза);

- подготовка описания проектируемого устройства в схемотехнической, алгоритмической или текстовой форме;

- синтез устройства;

- функциональное моделирование;

- трассировка проекта в кристалл;

- временное моделирование;

- программирование ПЛИС (загрузка проекта в кристалл).

Исходная информация о проектируемом устройстве может быть представлена в виде принципиальных схем, описаний на языке HDL, диаграмм состояний и библиотек пользователя. В процессе синтеза на основании исходных модулей проекта формируется список цепей, который далее используется в качестве исходных данных средствами трассировки. Функциональное моделирование устройства производится без учета реальных значений задержек прохождения сигналов и позволяет проконтролировать соответствие выходных сигналов алгоритмам работы проектируемого устройства. На этапе трассировки проекта в кристалл производится распределение выполняемых функций в конфигурируемые логические блоки CLB (Configurable Logic Block) или макроячейки Macrocell, в зависимости от используемого семейства ПЛИС, и формирование необходимых связей в кристалле. В процессе трассировки проекта в кристалл также определяются реальные значения задержек распространения сигналов, которые необходимы для полного (временного) моделирования устройства. Основным результатом этапа трассировки является формирование файла, в котором содержится информация о конфигурации ПЛИС, реализующей проектируемое устройство. Завершением процесса разработки цифрового устройства является загрузка конфигурационных данных в кристалл с помощью соответствующих программ и загрузочного кабеля.

Следует обратить внимание на то, что этапы функционального и временного моделирования не являются обязательными. Пренебрегать этими этапами, однако, не рекомендуется, так как высокоэффективные средства моделирования пакетов САПР Xilinx позволяют обнаружить большинство возможных ошибок и тем самым значительно сократить общее время разработки устройства. При обнаружении ошибок на любом из этапов (например, логических ошибок на этапе функционального моделирования или при получении неудовлетворительных результатов временного моделирования) следует вернуться на стадию разработки исходных описаний проекта, внести необходимые изменения и повторить последующие этапы.

Далее кратко рассматривается поэтапный процесс создания цифрового устройства в среде пакета WebPACK ISE.

### Краткая методика работы с проектом в среде пакета WebPACK ISE

Создание нового проекта инициируется командой FILE/New Project основного меню. При выборе этого пункта меню открывается диалоговая панель (рис.4), в которой разработчик должен указать имя и расположение проекта на жестком диске, а также выбрать семейство ПЛИС, тип кристалла и средства синтеза устройства. После ввода указанных данных в окне исходных модулей проекта появится пиктограмма основного модуля с указанием типа кристалла и инструментов синтеза.

#### Рис. 4. Диалоговая панель параметров нового проекта

Для ввода описания проекта следует выбрать пункт New Source основного меню или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов. Далее открывается список возможных типов исходных модулей: схемотехническое представление, описание модулей, библиотек и тестовых воздействий на языке HDL, диаграмма состояний, модули документации. Разработчик должен выбрать тип нового исходного модуля и указать имя файла для его последующего сохранения. В зависимости от типа создаваемого исходного модуля открывается окно схемотехнического редактора Shematic Editor (рис. 5), редактора диаграмм состояний StateCad (рис. 4), генератора тестов HDL Bencher (рис. 7) или активизируется окно текстового редактора.

#### Рис. 5. Рабочее окно схемотехнического редактора Shematic Editor пакета WebPACK ISE

#### Рис. 6. Окно редактора диаграмм состояний StateCad

#### Рис. 7. Внешний вид окна генератора тестов HDL Bencher

В случае успешного завершения создания исходного модуля он автоматически добавляется к проекту и отображается в окне исходных модулей в виде соответствующей пиктограммы. Разработчик должен поочередно создать все необходимые модули описания устройства, после чего перейти к следующему этапу проектирования.

При выборе способа описания проектируемого устройства рекомендуется использовать язык описания VHDL как наиболее эффективный и перспективный метод. Для разработчиков, использующих САПР других фирм, предоставлена возможность ввода исходных данных проекта в виде списка соединений Netlist.

Выделив подготовленный модуль описания проекта в окне исходных модулей, разработчик получает в окне процессов поэтапную структуру последующих процедур проектирования. Если перед названием этапа указан знак «+», то этот этап включает в себя несколько процедур. Чтобы увидеть структуру такого этапа в развернутом виде, пользователь должен поместить курсор мыши на изображение значка «+» и щелкнуть левой кнопкой. Прежде чем перейти непосредственно к этапу синтеза, разработчик может воспользоваться при необходимости Утилитами ввода проекта (Design Entry Utilities), например, Редактором временных и топологических ограничений (Constraints Editor), инструментами подготовки тестов для моделирования HDL-проектов (HDL Bencher Tools). Перед активизацией того или иного процесса следует указать его параметры. Для этого необходимо выделить строку с названием процесса и выбрать в основном меню команду редактирования свойств процесса Process/Properties или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов. На экран выводится диалоговая панель, содержащая список параметров, доступных пользователю. Опции процессов могут быть разбиты на группы, которые представлены на отдельных вкладках диалоговой панели. Содержание списка параметров определяется выполняемым процессом и семейством ПЛИС, на базе которого реализуется проект.

Чтобы выполнить процедуру (активизировать процесс), следует выбрать команду Process/Run основного меню или просто дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии соответствующей процедуры в окне процессов. В случае успешного выполнения процедуры в окне консольных сообщений после названия процесса отображается строка:

Done: completed successfully.

Кроме того, в окне процессов перед названием выполненной процедуры появляется пиктограмма в виде символа «V», соответствующая успешному завершению процесса. При обнаружении ошибок в окне консольных сообщений выводится строка с указанием кода ошибки, модуля и строки в модуле. После сообщений об ошибках отображается строка, указывающая на неудачное завершение процесса, и соответствующий код:

Done: failed with exit code: 0001.

В окне процессов неудачное завершение процедуры обозначается пиктограммой в виде символа «Х» красного цвета.

Кроме консольных сообщений и пиктограмм в окне процессов после выполнения процедур на каждом этапе создается отчет (Report), который содержит подробную информацию о ходе и результатах выполнения процесса. Рекомендуется анализировать отчеты для каждого этапа проектирования не только в случае обнаружения ошибок, но и при успешном выполнении процедур.

Этапы синтеза и трассировки выполняются в пакете WebPACK ISE автоматически. Разработчику необходимо только определить параметры этих процессов. Моделирование устройства осуществляется в среде программы ModelSim XE Starter с использованием тестов, сформированных с помощью программы HDL Bencher. Управление процессом моделирования может осуществляться с помощью как элементов управления ModelSim XE Starter (основного меню и кнопок быстрого доступа), так и командного файла, подготовленного ранее. После успешного завершения этапа временного моделирования можно приступать непосредственно к программированию кристалла. Загрузочный кабель рекомендуется заранее подключить к используемому порту ПК. Навигатор проекта автоматически выберет средства программирования для используемого семейства ПЛИС. В программаторе следует определить порт ПК, зарезервированный для подключения кабеля, используя для этого команду автоматического обнаружения кабеля. Далее следует выбрать кристалл, указать файл конфигурации и запустить команду загрузки конфигурации.

### Заключительные рекомендации

Для самостоятельного изучения проектирования ПЛИС в среде пакета WebPACK ISE рекомендуется обратить внимание на примеры проектов, предоставляемых в комплекте САПР. Чтобы активизировать любой из предлагаемых примеров, следует выполнить команду File/Open Example в основном меню Навигатора проекта.

Если в процессе проектирования цифрового устройства разработчику стали необходимы кристаллы ПЛИС с более высокой степенью интеграции или семейств, которые не поддерживаются используемой версией пакета WebPACK ISE, рекомендуется прежде всего выяснить возможность получения новой версии САПР. Фирма Xilinx периодически обновляет версии предлагаемого программного обеспечения для проектирования ПЛИС. Это относится не только к коммерческим, но и свободно распространяемым программным продуктам. Новые версии САПР, как правило, поддерживают большее количество кристаллов, а также включают более эффективные средства синтеза и трассировки проектов. Если же и последняя версия пакета WebPACK ISE не поддерживает требуемый тип кристаллов, то необходимо перейти к использованию одного из следующих пакетов САПР: Foundation Series™ или Foundation ISE™. Для разработчиков, использующих САПР других производителей, предназначены программные средства Alliance Series™.

Литература:

- Зотов В. Ю. “Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на основе ПЛИС фирмы XILINX®”. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 520 с, ил.

- Программируемые логические интегральные схемы фирмы Xilinx. Серия FAST FLASH CPLD. Краткое техническое описание семейств XC9500 и XC9500XL. — М.: ЗАО «SCAN», 2000.

- Программируемые логические интегральные схемы фирмы Xilinx. Серия VIRTEX. Краткое техническое описание. — М.: ЗАО «SCAN», 2000.