23. Привести схему эффективного алгоритма вычисления периодической автокорреляционной функции дискретной последовательности значности n=7.

Периодическая автокорреляционная функция последовательности {h(n)} равна:

r(n)=l=0N−1h(l)h(n+l),n=0,1..N−1, где номера отсчётов берутся по модулю N.

Соответствующее матричное представление имеет вид:

r(0)r(1)..r(N−1)=h(0)h(1)..h(N−1)h(N−1)h(0)..h(N−2)..........h(1)h(2)..h(0)h(0)h(1)..h(N−1)

Корреляционную функцию можно рассматривать как свёртку, в которой одна из последовательностей обращена во времени, т.е. прочитана в обратном порядке, за исключением нулевого отсчёта.

При вычислениях по модулю N из свойств сравнения следует, что N≡0, поэтому в полиномиальном представлении zN=1 и периодическая свёртка может рассматриваться как произведение двух полиномов по модулю полинома zN−1:

y(z)=h(z)s(z)mod(zN−1).

Теорема о свертке утверждает, что спектр свертки равен спектру сворачиваемых последовательностей. Матрица Т – матрица преобразования Фурье, и свертка двух векторов S=s(0),s(1),...,s(6)T и H=h(0),h(1),...,h(6)T равна:

Y=T−1(TS⋅TH)=y(0),y(1),...,y(6)T

Таким образом, для получения периодической автокорреляционной функции необходимо выполнить следующие действия:

- найти преобразование Фурье (обобщенный спектр) TH исходной последовательности;

- вычислить поточечное произведение TH⋅TH;

- вычислить обратное преобразование Фурье T−1 от произведения спектров.

Хотя может показаться, что такой метод вычисления свертки довольно сложен, он тем не менее позволяет сократить объем вычислений. Это происходит вследствие того, что для умножения на матрицы T и T−1 существуют быстрые алгоритмы с числом оперций, пропорциональным Nlog2N

Спектр корреляционной функции является произведением  коэффициентов ДПФ одной последовательности  {s(n)} на комплексно-сопряженные коэффициенты другой последовательности  {u(n)}, т.е.

fRsu(k)=fs(k)⋅fu(k).

Следует заметить, что в общем случае fRsu(k)≠fRus(k), и поэтому к выбору комплексно-сопряженного спектра надо подходить осмотрительно.

Обратное преобразование Фурье от fR(k) дает значения корреляционной функции  R(r).  Теорема о корреляции обеспечивает возможность более эффективного вычисления R(r).

Все замечания, сделанные для свертки, справедливы и для корреляционной функции. И периодическую корреляционную функцию можно рассматривать как циклическую свертку двух сигналов, один из которых обращен во времени (все отсчеты, за исключением нулевого, записаны в обратном порядке).

54. При каком виде свертки (апериодической, периодической, диадной) может быть применена теорема о свертке? Дать аргументированный ответ.

Теорема о свертке гласит:

спектр дискретной циклической свертки равен произведению спектров сворачиваемых сигналов:

Обратное преобразование Фурье от fz(k) дает значения свертки Z(r). При применении быстрых алгоритмов такой путь вычисления свертки оказывается более экономичным, чем по формуле:

Данное выражение представляет циклическую свертку двух последовательностей  {s(n)}  и {u(n)}.

Поскольку свертка от вещественных сигналов должна быть величиной вещественной, естественно ожидать, что при обратном преобразовании Фурье все мнимые составляющие комплексной свертки будут равны нулю, несмотря на то, что действия производились с комплексными спектрами. Из-за ограниченной точности  вычислений это требование может быть нарушено, и мнимые составляющие могут получить   некоторые (обычно пренебрежимо малые) значения.

Апериодическая свёртка последовательностей {s(n)} длины L и {h(n)} длины М (в силу апериодичности s(n)=0 при L-1<n<0; h(n)=0 при М-1<n<0) имеет длину L+M-1 и определяется как

y(n)=l=0L+M−2h(l)s(n−l),n=0,1..L+M−2.

Диадная свёртка определяется выражением:

y(n)=l=0N−1h(l)s(n⊕l)

Здесь номера отсчётов представляются в двоичной системе счисления, а арифметические вычисления над числами выполняются посимвольно по модулю два. При этом сдвиг функции фактически заключается в перестановке отсчётов.

Таким образом, при виде периодической свёртки свертки  может быть применена теорема о свертке.