МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет заочного, вечернего и дистанционного обучения

# КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

по курсу «ЦМПУ»

Вариант №4/12

Выполнил

Минск 2008

1.1 СТРУКТУРА МИКРОПРОЦЕССОРА КР580.

На рис.1.1 представлена структура микропроцессора К580. МП имеет три шины: 8-разрядную двунаправленную внутреннюю шину данных (ШД), 16- разрядную адресную шину (ША) и шину управления (ШУ).

Структура МП К580

Внешняя шина данных  (D0 - D7)

Внешняя шина данных

Буфер ШД

РК

А

Т

F

Мультиплексор

W

Z

B

C

D

E

H

L

УС (SP)

СК (PC)

ИНК/ДЕК

РА

АЛУ

ДК

Буфер ША

Первичный

управляющий аппарат

Управ-

ляющие сигналы

Сх

ема

упр

авления

МП

С

Сброс

Синхрони-зация

Готовность, ожидание

Управление ПДП

Управление прерыва-нием

Управление шиной

Запись

wr

dbin

inte

intr

hold

hlda

wait

ready

sinc

2

1

reset

Рис.1.1

Адресная шина (А0 - А15)

Внутренняя шина данных является магистралью, по которой могут обмениваться данными все подключенные к ней блоки (узлы) МП. Одновременно по шине данных осуществляется обмен только между двумя узлами МП. Таким образом, узлы МП, подсоединенные к шине данных, разделяют эту шину по времени.

Шина управления содержит линии для передачи управляющих сигналов, признаков состояния процессора и периферийных устройств, в том числе линии: синхронизации передачи и идентификации информации, передаваемой по шине данных; сигналов, информирующих МП о готовности периферийных устройств; сигнала запроса прерывания от периферийных устройств и сигнала разрешения прерывания и др.

При рассмотрении структуры МП можно выделить следующие ее части: блок регистров, арифметическое - логическое устройство (АЛУ), буферные схемы, управляющее устройство.

- РЕГИСТРЫ   МИКРОПРОЦЕССОРА.

Основу большинства ЦП образуют рабочие регистры. Регистры представляют собой сверхоперативное ЗУ небольшой емкости. Регистры состоят из триггеров и адресуются подобно ячейкам памяти. Число регистров, однако, очень невелико. Данные могут храниться в регистре до тех пор, пока шина или некоторый блок не будут готовы принять их или пока они не потребуются по программе. Использование в программе рабочих регистров выгодно, так как ЦП может получить содержащиеся в них данные, не обращаясь к памяти. Регистры, содержимое которых не изменяется под воздействием программы, позволяют сохранить данные для последующего использования.

С помощью внутренних шин регистры связаны друг с другом. С другими блоками системы связь осуществляется под управлением программы.

Микропроцессор К580 содержит программно-доступные 8-разрядные регистры: регистр-аккумулятор; общие регистры (регистры общего назначения -- РОН) B, C, D, E; регистр признаков F и 16-разрядные специализированные регистры; счетчик команд СК; регистр-указатель стека УС; сдвоенный регистр косвенного адреса HL (H - регистр старшего полуадреса, L - регистр младшего полуадреса). Кроме того, имеются непосредственно недоступные программные регистры: 8-разрядные регистры временного хранения T, W, Z;  8-разрядный регистр  команды, 16-разрядный регистр адреса РА. Имеется возможность использования содержимого пар регистров B и C, D и E,H и L как составных слов двойной длины .

Аккумулятор - это регистр временного хранения, который используется в качестве источника одного из операндов и места, где фиксируется результат операции. В команде аккумулятор в явном виде не адресуется. На использование аккумулятора в операции указывает код операции команды. Иначе говоря, в отношении аккумулятора применяется подразумеваемая адресация, что позволяет применять одноадресные команды, имеющие сравнительно короткий формат. Для того, чтобы аккумулятор мог одновременно являться регистром операнда и регистром результата операции, он строится на основе двухступенчатых триггеров. (Следует отметить, что некоторые МП для повышения производительности имеют несколько аккумуляторов.)

Регистры Общего Назначения могут служить в качестве устройств временного хранения данных или адресов. По отношению к этим программно-доступным регистрам применяется подразумеваемая, или укороченная (регистровая) адресация, задаваемая коротким номером регистра. Использование аккумулятора и общих регистров позволяет при выполнении команд уменьшить количество обращений к памяти и тем самым повысить быстродействие МП. Для повышения эффективности операций со словами двойной длины и операций формирования и пересылок двухбайтных адресов имеется возможность оперировать с содержимым пар регистров B и C, D и E, H и L как с составными словами двойной длины, т.е. в МП автоматически выполняется операция конкатенации над содержимым пар регистров. При этом реализуются так называемые тандемные пересылки, состоящие в передаче в цикле выполнения команды последовательно друг за другом 2 байт информации. Наличие в блоке регистров специализированного регистра косвенного адреса HL позволяет иметь команды с подразумеваемой косвенной адресацией, т.е. без указания в команде номера регистра, хранящего исполнительный адрес. При выполнении операций в МП возникает потребность в кратковременном хранении некоторых операндов и результатов выполнения операций. Для этой цели служат регистры временного хранения данных T, W и Z. Использование регистров временного хранения позволяет МП за один цикл выполнения команды реализовать, например, такую операцию, как обмен содержимым двух регистров. Буферные регистры временного хранения данных построены по простейшему принципу динамического хранения переменных на емкостях затворов МОП-транзисторов. Они позволяют простейшими аппаратными средствами выполнять довольно сложные операции “перетасовки” данных не только между общими регистрами, но и между регистрами, аккумулятором и памятью.

Схема инкрементора / декрементора -  особенностью блока регистров МП является наличие в его составе этого устройства, которое производит над содержимым регистров (без привлечения АЛУ) операцию прибавления / вычитания единицы. Схема инкрементора/декрементора позволяет реализовать процедуры автоматического задания приращений при операциях с адресами не только в регистре-указателе стека, но и в счетчике команд.

Счетчик Команд (СК) содержит адрес ячейки памяти, в которой находится очередная команда. Цикл выполнения команды начинается с того, что ЦП посылает содержимое счетчика команд в шину адресам таким образом ЦП извлекает из памяти первое слово команды. При этом увеличивается на единицу содержимое счетчика команд и, таким образом, в следующем цикле команды из памяти будет извлечена следующая из последовательности команд. Если команда многобайтная ЦП увеличивает на 1 содержимое счетчика команд (инкрементирует) столько раз, сколько это нужно. Таким образом, ЦП извлекает из памяти и реализует команды последовательно, если только команда передача управления или условный переход не изменит содержимое счетчика команд.

Регистр Команд сохраняет код команды до тех пор, пока она не будет дешифрирована.

Регистр Адреса Памяти содержит адрес данных в памяти. Адреса могут представлять собой часть команд или данные. Многие ЭВМ имеют по несколько регистров адреса. Собственно регистр адреса недоступен программисту. Однако любая пара регистров (BC, DE, HL) может быть использована для задания адресов команд и данных в программе. Этот адрес под воздействием соответствующих команд не только может быть загружен в регистр-защелку адреса, но и модифицирован (посредством схемы инкрементор / декрементор) в процессе загрузки. Регистр-защелка адреса передает адрес в буферную схему и далее в шину адреса.

Регистр Признаков - процессор КР580ВМ80 выдает 5 бит условий, отображающих результат выполнения операций (рис.1.2). Все биты, за исключением бита дополнительного переноса, могут быть проанализированы командами управления последовательностью выполнения программы (командами условного перехода). Ниже рассмотрено, в каких командах и какие биты анализируются, а также как выполняются команды в зависимости от битов состояния

Введем условие, что бит состояния:

равен 1, если  он “установлен”,

равен 0, если  он   “сброшен”.

- Бит переноса (Carry или CY) устанавливается и сбрасывается командами сложения, вычитания, сдвига и логическими командами, выполненными над данными, и может быть программно проанализирован. Например, в результате операции сложения двух однобайтных слов появляется единица переноса из старшего разряда, бит переноса устанавливается, если же перенос не возникает, бит переноса сбрасывается. Операции сложения, вычитания, сдвига и логические устанавливают и сбрасывают бит переноса по разным правилам.  Процессор К580ВМ80 имеет несколько видов операций сложения: ADD, ADC, ADI, ACI и DAD; вычитания: SUB, SBB. SUI, SBI, CMP и CPI; циклического сдвига: (ML, RAR, RLC, RRC; логических операций: ANA, ORA, XRA, ANI, ORI, XRI, которые могут устанавливать и сбрасывать этот бит.

Регистр признаков

СY перенос

Р паритет

АС вспомогатель-           ный     перенос

Z  нуль

S  знак

7    6    5   4    3   2   1   0

-- не используются

Рис. 1.2

- Дополнительный бит переноса или вспомогательный перенос (Auxiliary carry или АС) устанавливается при появлении переноса из бита 3. Состояние дополнительного бита переноса не может быть проанализировано непосредственно программой, за исключением команды десятичной коррекции (DDA). Бит дополнительного переноса может быть установлен всеми операциями сложения, вычитания, приращения (+1), уменьшения (-1) и операциями сравнения.

- Бит знака (Sign или S). В байте можно представить числа от -12810 до +12710,. При этом, как обычно, седьмой бит представляет знак. Если он равен 1, байт содержит числа от -12810 до - 110, если 0 - от 010 до +12710. В конце выполнения некоторых операций бит знака устанавливается по седьмому биту результата.

- Бит нулевого признака (Zero или Z) устанавливается, если результат определенных операции равен 0. Бит нуля сбрасывается, если результат ненулевой. Если операция дает нулевой байт результата и единицу переноса, как показано ниже, бит нуля также устанавливается.

- Бum четности (Parity или Р) устанавливается при выполнении некоторых операций путем подсчета числа бит в байте, равных единице. Если суммарное число равно четной величине, то индицируется сигнал четности, в противном случае - сигнал нечетности. Бит четности устанавливается сигналом четности и сбрасывается сигналом нечетности.

АРИФМЕТИЧЕСКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО.

Восьмиразрядная комбинированная схема АЛУ выполняет арифметические и логические операции над 8-разрядными числами в процессе межрегистровых пересылок. К одному из входов схемы АЛУ всегда подключен аккумулятор, к другому через регистр T может быть подключен любой из общих регистров.

Арифметическо-логическое устройство имеет собственный регистр временного хранения T. Он позволяет избежать возникновения “гонок”, когда какой-либо из общих регистров используется в одной операции и в качестве регистра-операнда, и в качестве регистра-результата.

Арифметическо-логическое устройство непосредственно связано с регистром признаков, в соответствующих разрядах которого фиксируются особенности выполнения каждой операции: нулевой результат в аккумуляторе - Z, перенос из старшего разряда - CY, знак результата - S, паритет - P и вспомогательный перенос из младшего полубайта - AC. Наличие в МП регистра признаков упрощает осуществление программных переходов в зависимости от состояния одного или более триггеров признаков. АЛУ позволяет в процессе межрегистровых “пересылок с перекосом” выполнять операции сдвига на один разряд вправо или влево. Многократный сдвиг реализуется последовательностью одноразрядных сдвигов, т.е. последовательно расположенными в программе командами сдвига.

В состав АЛУ входит комбинированная схема десятичного корректора ДК, назначение которого состоит в том, чтобы под воздействием специальной команды интерпретировать результат выполнения двоичной операции как результат операции десятичной арифметики. Для этого к старшей тетраде в схеме ДК прибавляется число 6, кроме тех случаев, когда либо не возникал перенос ни из одной тетрады и содержимое старшей и младшей тетрад находится в пределах 0-9 (или 0-8 и A-F) соответственно, либо не было переноса из старшей тетрады, содержащей число 0-9 и был перенос из младшей. К младшей тетраде одновременно также прибавляется число 6, кроме случая отсутствия переноса из младшей тетрады, содержащей число 0-9. Межтетрадные связи при этом не разрываются.

АЛУ реализует простейшие арифметические и логические операции (сложение, вычитание, сдвиги, сравнение, логическое умножение и т.п.). Все более сложные операции (умножение, деление, вычитание элементарных функций и др.) выполняются по подпрограммам.

ШИНЫ МИКРОПРОЦЕССОРА.

Адресная шина.

Совокупность 16 выходов А15 - А0 составляет адресную шину (рис.1.1). Синхронизация работы микропроцессора осуществляется подачей двух синхронизирующих последовательностей 1 и 2  от внешнего генератора тактовых импульсов. Время выполнения одной команды занимает от одного до трех машинных циклов, каждый из которых состоит из нескольких машинных тактов (от трех до пяти). Длительность машинного такта равна периоду следования синхронизирующих импульсов 1 и 2. Все входные и выходные сигналы микропроцессора совместимы по уровням с ТТЛ-интегральными  микросхемами. Для уменьшения мощности, рассеиваемой кристаллом микропроцессора, его выходные токи ограничены так, что к одному выходному контакту можно подключить не более одного входа ТТЛ-интегральной  микросхемы. Поэтому для увеличения нагрузочной способности адресной шины микропроцессора применяют специальные буферные регистры или формирователи.

Шина данных.

Она содержит восемь разрядов D7 - DO и в отличие от адресной шины является двунаправленной. В зависимости от типа выполняемых операций информация может считываться с шины данных в процессор или поступать из процессора для подачи на входы запоминающих устройств и устройств ввода - вывода. Помимо этого, на шине данных в момент прихода импульса фазы 1 в такте Т2  (рис.1.1) присутствует информация о текущем состоянии процессора и о тех действиях, которые он будет выполнять в последующие машинные такты. Зафиксировав эту информацию в регистре и расшифровав ее с помощью логических схем, можно выработать сигналы записи/чтения в память и устройства ввода - вывода. Эти функции, а также буферизация шины данных возложены на системный контроллер КР580ВК28 .

Шина управления.

Все остальные выводы микропроцессора могут быть отнесены к шине управления. Рассмотрим их назначение. При этом будем пользоваться международными обозначениями сигналов (черта над названием сигнала означает, что он является активным при низком логическом уровне) (рис. 2.1):

RESET - сигнал сброса процессора в исходное состояние (по этому сигналу адресный счетчик устанавливается в ноль; после сигнала RESET микропроцессор первой выполняет команду чтения ячейки памяти по нулевому адресу);

HOLD - сигнал запроса шины (поступление этого сигнала свидетельствует о запросе внешнего устройства на доступ к шинам адреса, данных и управления);

HLDA - подтверждение захвата (наличие этого сигнала на выходе процессора свидетельствует о переводе его адресной шины и шины данных в третье состояние; работа процессора приостанавливается) ;

INT - сигнал запроса на прерывание (наличие входного сигнала свидетельствует о запросе обслуживания устройства, выдавшего сигнал; если процессор находится в состоянии HOLD или триггер разрешения прерывания сброшен командой DI, то запрос на прерывание игнорируется);

INTE - сигнал разрешения прерывания (наличие выходного напряжения высокого логического уровня свидетельствует о разрешении прерывания; когда прерывание принято, триггер разрешения прерывания автоматически сбрасывается, запрещая дальнейшие прерывания; он также сбрасывается по сигналу RESET)-,

DBIN - сигнал ввода с шины данных (наличие этого сигнала свидетельствует о приеме микропроцессором байта информации с шины данных);

WR - сигнал записи (свидетельствует о выдаче микропроцессором байта данных на шину данных);

SYNC - сигнал синхронизации (указывает на начало каждого машинного цикла);

READY - сигнал готовности (сообщает микропроцессору, что нужные данные из памяти или устройств ввода - вывода находятся на шине данных; используется для синхронизации микропроцессора с более медленными устройствами; если при посылке адреса процессор не получает на входе сигнал READY, то он переводится в режим ожидания на все время, пока READY == О);

WAIT - сигнал ожидания (подтверждает, что процессор находится в состоянии ожидания).

СТЕК.

В МП К580 организуется стековая память, реализующая безадресное задание операндов. В общем случае стек представляет собой группу последовательно, пронумерованных регистров или ячеек памяти, снабженных указателем стека, в котором автоматически при записи и считывания устанавливается номер (адрес) последней занятой ячейки стека (вершины стека) .

В микропроцессорном устройстве на МПК КР580 стек организуется следующим образом . В оперативной памяти (ОЗУ) команды размещаются в ячейках с младшими, последовательно нарастающими адресами. Стек использует ячейки со старшими адресами и по мере заполнения стека занимаются ячейки с адресами, последовательно убывающими. Таким образом, адреса этих двух частей памяти изменяются навстречу друг другу (рис. 2.3).

Особенность организации стека состоит в следующем. Указатель стека SP содержит так называемый адрес входа в стек; при чтении из стека производится выборка содержимого ячейки по адресу входа в стек (по адресу, хранящемуся в SP); при записи в стек вводимое в стек число помещается в ячейку с адресом, на единицу меньшим содержимого SP; одновременно с записью и чтением изменяется содержимое SP: при записи уменьшается, а при чтении увеличивается на единицу. Обмен со стеком производится двухбайтовыми словами, занимающими две ячейки памяти. Пусть указатель стека хранит адрес А (рис. 2.4).

Стек

.

.

0

1

2

.

.

.

SP

N-2

N-1

N

Ячейки

команд

Ячейки стека

Рис.1.3

При вводе нового слова его байты должны быть помещены в пару соседних со входом в стек ячеек, имеющих адреса А-1 и А-2. Таким образом, ввод в стек сводится к следующей последовательности действий: содержимое SР уменьшается на единицу и по образующемуся в SР адресу помещается старший байт вводимого двухбайтового слова. затем содержимое SP вновь уменьшается на единицу и по образующемуся в нем адресу помещается младший байт вводимого слова. Мы видим, что SР каждый раз указывает адрес последней ячейки, занятой под стек - так называемый вход в стек.

Запись данных в стек

А-1

А

А-2

А-1

А

А

А-1

SP

Запись

старшего

байта слова

Запись

младшего

байта слова

А

SP

А-2

SP

Стек

.

.

.

.

.

Стек

.

.

.

.

.

Стек

.

.

.

.

Рис. 1.4

Старший

байт слова

Младший

байт слова

Вывод данных из стека производится также двухбайтовыми словами. При этом каждый раз доступна для чтения лишь ячейка, адрес которой содержится в SР. Если указатель стека хранит адрес А, то байты выводимого из стека слова выбираются из ячеек памяти, имеющих адреса А и А+1. Таким образом, выбор слова из стека сводится к такой последовательности действий: чтение младшего байта выводимого слова из ячейки, адресом которой служит содержимое SP, и увеличение содержимого SP на единицу; затем чтение старшего байта выводимого слова по хранящемуся в SP адресу и увеличение содержимого SP на единицу.

О таком принципе функционирования, когда читается последняя помещенная в память информация, говорят как о принципе «последним вошел - первым вышел». Как видим, при записи и чтении .производится обращение в ячейку, адрес которой связан с содержимым SP. Это упрощает адресацию памяти, но исключает возможность обращения в произвольную ячейку памяти. Поэтому при операциях со стеком возможно безадресное задание операнда - команда не содержит адреса ячейки стека, но содержит адрес (или он подразумевается) ячейки памяти или регистра, откуда слово передается в стек или куда загружается на стека.

Таким образом, в рассматриваемом МП используется «перевернутый» стек, т. е. при передаче в стек слова значение SP (адрес вершины стека) уменьшается, а при извлечении слова из стека - увеличивается.

Непосредственно в МП К580 из оборудования стековой памяти содержится только регистр-указатель стека и соответствующие цепи управления. Сам стек реализуется в виде группы последовательных ячеек оперативной памяти.

БУФЕРНЫЕ СХЕМЫ.

Двунаправленный буфер шины данных (ШД) предназначен для логического и электрического разделения внутрипроцессорной шины данных и внешней, системной шины. Буфер состоит из регистра-защелки и выходной схемы с тремя состояниями, т. е. схемы, обеспечивающей на выходе состояния О, 1 и полное электрическое отключение от нагрузки (высокоимпедансное состояние). Отметим, что  наличие в МП буферных схем, отключающихся от общей системной шины, обеспечивает реализацию магистрального принципа межмодульных связей в МП-системе .

В режиме ввода информации внутренняя шина данных подсоединяется к регистру-защелке буфера, загрузку которого из внешней шины производит буферная схема под управлением команды.

В режиме вывода информации буферная схема передает в шину данных содержимое буферного регистра-защелки, на вход которого по внутренней шине с одного из регистров (чаще всего из аккумулятора) загружен код, подлежащий выдаче.

Во время выполнения операций в МП, не связанных с процедурами обмена с внешними по отношению к МП устройствами системы, буферная схема отключается от шины ШД, т. е. переходит в высокоимпедансное состояние «не нуль, не один», которое принято называть «плавающим» состоянием.

Буферная схема шины адреса БА - однонаправленная, обеспечивает передачу адресов команд и данных, а также номеров периферийных устройств от МП в систему. Выход буфера адреса, точно так же как и буфера данных, может переходить в отключенное состояние. Подобный режим необходимо иметь в МП-системе, в которой к памяти могут обращаться по системной шине адреса не только МП, но и некоторые из периферийных устройств (например, пульт оператора, контроллер прямого доступа к памяти и др.).

Прежде чем перейти к рассмотрению способа реализации программного управления в МП, целесообразно ознакомиться с системой команд микропроцессора.

1.2 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА КР580.

Микропроцессорная система серии КР580 содержит комплект БИС для построения микропроцессорных устройств относительно невысокого быстродействия, работающих с тактовой частотой до 2,5 МГц . В основном на МПК данной серии строятся микропроцессорные устройства, решающие задачи, связанные с управлением разнообразными технологическими процессами.

Комплект имеет следующие особенности. В нем предусмотрена БИС центрального процессора, содержащая в одной микросхеме операционное и управляющее устройства. Это существенно упрощает построение микропроцессорного устройства. Кроме того, из соображений упрощения программирования для управления микросхемами МПК применяется фиксированный набор команд. Использование такого фиксированного набора команд, облегчая составление программ, в то же время является фактором, снижающим быстродействие микропроцессорного устройства. Это связано с тем, что предлагаемый пользователю стандартный набор команд может оказаться плохо приспособленным для описания действий, требуемых для решения конкретной задачи.

Все микросхемы, входящие в состав МПК, выполнены по nМДП- технологии, однако входные и выходные сигналы соответствуют уровням логических схем ТТЛ-технологии. Это упрощает переходы между микросхемами серии КР580 и микросхемами ТТЛ-технологии любых серий. Следовательно, не возникает трудностей, если при построении микропроцессорного устройства используются также некоторые микросхемы ТТЛ-технологии, имеющие широкое применение. Микросхемы МПК КР580 и их функции представлены в табл.1.2. Микросхемы характеризуются следующими параметрами:

- температурный диапазон: КР580   -10 ...+70о С;  580   -60 ... + 85о С,

- потребляемая мощность: КР580ИК80  1,25 Вт; 580ВМ80  1,7 Вт: остальные БИС   0,7 Вт:

- напряжение питания: КР5Н0ИК80, 580ВМ80  +5, +12, -5 В, остальные БИС  +5 В:

- допустимое отклонение напряжения: КР580   ±5%;  580   ±10% В;

- нагрузочная способность каждого выхода БИС - один вход элемента ТТЛ,

- время спада и нарастания входных напряжений на выводах БИС   30 нс.

Таблица 1.2. Комплект БИС 580.

| Тип микросхем | Назначение микросхемы | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- |
| КР580ИК80 580ВМ80 | Восьмиразрядный параллельный цент-ральный процессор | Центральный процессор с фиксированной системой команд для обработки параллельной 8 - разрядной информации |
| КР580ИК51 580ВВ51 | Программируемый последовательный интерфейс | Универсальное синхронно - асинхронное программируемое приемо - передающее устройство последовательной связи |
| КР580ВИ53 580ВИ53 | Программируемый таймер | Формирует программно - управляемые задержки для синхронизации управляемых объектов |
| КР580ИК55 580ВВ55 | Программируемый параллельный интерфейс | Программируемый ввод - вывод параллельной информации различного формата. |
| КР580ИК57 580ВТ57 | Программируемый контроллер ПДП | Высокоскоростной обмен информации между памятью и периферийными устройствами |
| КР580ВН59 580ВН59 | Программируемый контроллер прерываний | Обслуживает до 8 запросов на прерывание от внешних устройств. |
| КР580ГФ24 580ГФ24 | Генератор тактовых импульсов | Формирует две последовательности тактовых импульсов, необходимые для работы процессора |
| КР580ВК28 580ВК28 КР580ВК38 580ВК38 | Системный контроллер | Формирует сигналы, предназначенные для управления различными устройствами, входящими в состав МПС |
| КР580ВА86 | Шинный формирователь | Двунаправленный 8 - разрядный шинный формирователь с неинвертирующим выходом с высокой нагрузочной способностью и тремя состояниями |
| КР580ВА87 | Шинный формирователь | То же с инвертирующим выходом |
| КР580ИР82 | Буферный регистр | 8-разрядный буферный регистр с неинвертирующим выходом с тремя состояниями |
| КР580ИР83 | Буферный регистр | То же с инвертирующим выходом |
| КР580ВГ75 | Программируемый интерфейс ЭЛТ | Контроллер вывода информации из памяти МПС на экран ЭЛТ |
| КР580ВГ79 | Программируемый интерфейс клавиатуры и дисплея | Контроллер ввода-вывода для клавиатуры и дисплея. |

1.3 СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА К580.

Для лучшего понимания особенностей системы команд микропроцессора воспользуемся программистской моделью МП К580 (рис.1.6), соответствующей упрощенной структуре микропроцессора. Модель содержит только узлы, наиболее важные для понимания программистам процесса работы МП  .

В верхней части рисунка представлены все программно - доступные (адресуемые в командах в явной или неявной форме) узлы МП и памяти, а в нижней части --  программно - недоступные узлы процессора, наиболее существенные для процесса выполнения команд. К последним относятся АЛУ, управляющее устройство УУ, регистры временного хранения Т, W, Z и регистр адреса памяти РА.

В системе команд МП К580 имеются однобайтные, двухбайтные и трехбайтные команды. Формат команды и тип адресации задаются в команде неявно кодом операции. Адрес команды определяется адресом ее первого байта.

В командах условного перехода 3-разрядный код ССС задает в трехбайтной команде условие передачи управления по адресу, указанному в команде. Возможны задания восьми вариантов условия перехода: по наличию переноса, отсутствию переноса, пулевому, ненулевому, положительному, отрицательному, четному, нечетному результатам.

Систему команд МП можно разделить на группы команд и соответствии с их функциональным назначением. Выделим следующие группы команд:

- пересылки информации;

- арифметических операций;

- логических операции;

- передачи управления;

- специальные.

Система команд МП К580 представлена в таблице 11. В таблице указаны символические мнемонические обозначения (мнемокоды) команд, используемые при написании программ на языке ассемблера МП К580. В основе этих символических обозначении, как правило, лежит аббревиатура от полной записи наименования команды на английском языке. Например, команда «загрузить аккумулятор с прямой адресацией» имеет мнемокод LDА, который представляет собой аббревиатуру от английского load direct accumulator.

Программистская модель микропроцессора К580

Программно - доступные узлы

7         А          0

15               СК (РС)                   0

15              УС (SP)                    0

H

L

B

C

D

E

аккумулятор

Счетчик команд

Указатель стека

Регистр косвенного

адреса

РОН

Регистр признаков

СY перенос

Р паритет

АС вспомогатель-           ный     перенос

Z  нуль

S  знак

Память

ПЗУ

ОЗУ

СТЕК

Программно - недоступные узлы

УУ- управляющее

устройство

АЛУ- арифме-

тико-логичес-

кое устройство

РА

Т

W

Z

Регистр

адреса

Регистры времен-

ного хранения

данных

Рис.1.6

7                              0

Решению проблемы построения достаточно эффективной системы команд при коротком слове микропроцессора способствует использование регистра-аккумулятора с подразумеваемой адресацией для реализации одноадресных и безадресных команд (в последних адрес операнда неявно задается кодом операции). Широко применяется подразумеваемая и укороченная регистровая адресация для обращения к общим и специализированным регистрам блока регистров и регистровая косвенная адресация для задания операнда в оперативной памяти (ОП).

Подробное описание команд дано в Приложении 1, где для ряда команд приведены операционные схемы, детально поясняющие процедуры их выполнения, также содержание регистра признаков.

2. ПОСТРОЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА.

Выпишем из таблицы 2.1 в соответствии с заданным номером варианта (вариант № 4/12) входной код и код на выходе преобразователя.

Колонка № 4                               Колонка № 12

(Входной код)	        (Код на выходе преобразователя)

Регул. код с пров. на нечётн.

01101

11101

11001

10000

01010

00001

10101

11100

01100

00011

Стартстоп. распредел. код

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

Таблица истинности содержит все возможные комбинации входных переменных x5x4x3x2x1 и соответствующие им значения выходных переменных yi, называется таблицей истинности или комбинационной таблицей.

Предварительно составим таблицу истинности для ФАЛ проектируемого устройства (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Таблица истинности устройства.

| x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | y4 | y3 | y2 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Логическое устройство, описываемое таблицей 2.2, имеет пять выходов. Поведение этого устройства описывается системой из четырех ФАЛ. В соответствии с изложенным в п. 1.1, СДНФ имеют вид:

Y1СДНФ(xi)=х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1=01101+11001++01010+10101+01100

Y2СДНФ(xi)=х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1=01101+10000++01010+11100+01100

Y3СДНФ(xi)=х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1=11101+11001++10000+01010+00011

Y4СДНФ(xi)=х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1х5х4х3х2х1=00001+10101++11100+01100+00011

2.1 МИНИМИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Минимизацию структуры такого устройства можем выполнить с использованием карт Карно при раздельной минимизации каждой ФАЛ. Однако с точки зрения всего устройства такая структура, как правило, не будет оптимальной.

С точки зрения минимизации всей структуры необходимо, чтобы цепь формирования каждого выходного сигнала yi была выполнена не минимальным, а некоторым оптимальным способом, обеспечивающим в конечном счёте минимальность общей структуры устройства. Минимизация в этом случае обеспечивается за счёт использования общих цепей формирования сигнала для получения нескольких выходных функций. Последнее достигается выделением на картах Карно различных выходных функций одинаковых областей.

Составим карты Карно функции четырех переменных (x5x4x3x2x1) для пяти выходов у4, у3, у2 и у1 (табл. 2.1). ФАЛ, представленная в виде таблицы 2.2, определена не полностью. Доопределим данную функцию на картах Карно нулями и единицами таким образом, чтобы выделяемые прямоугольные области имели максимальный размер.

На картах Карно выделим прямоугольные области, объединяющие единичные значения функции.

Выход  у1 				Выход  у2

| x2x1 x5x4x3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ~ | 0 | 0 | ~ |
| 001 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 011 | 1 | 1 | ~ | ~ |
| 010 | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 110 | ~ | 1 | ~ | ~ |
| 111 | 0 | 0 | ~ | ~ |
| 101 | ~ | 1 | ~ | ~ |
| 100 | 0 | ~ | ~ | ~ |

| x2x1 x5x4x3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ~ | 0 | 0 | ~ |
| 001 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 010 | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 100 | 1 | ~ | ~ | ~ |
| 110 | ~ | 0 | ~ | ~ |
| 011 | 1 | 1 | ~ | ~ |
| 101 | ~ | 0 | ~ | ~ |
| 111 | 1 | 0 | ~ | ~ |

Выход  у3				Выход  у4

| x2x1 x5x4x3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ~ | 1 | 1 | ~ |
| 001 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 010 | ~ | ~ | ~ | 0 |
| 100 | 0 | ~ | ~ | ~ |
| 110 | ~ | 0 | ~ | ~ |
| 011 | 1 | 0 | ~ | ~ |
| 101 | ~ | 1 | ~ | ~ |
| 111 | 1 | 0 | ~ | ~ |

| x2x1 x5x4x3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ~ | 0 | 1 | ~ |
| 001 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 010 | ~ | 0 | ~ | 1 |
| 100 | 1 | ~ | ~ | ~ |
| 110 | ~ | 1 | ~ | ~ |
| 011 | 0 | 0 | ~ | ~ |
| 101 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 111 | 0 | 1 | ~ | ~ |

Табл. 2.3. Карты Карно для выходных функций yi.

На основании таблицы 2.3 запишем ФАЛ для 1, 2, 3, 4 выходов. Логически просуммируем импликанты, соответствующие выбранным областям. Получим:

Y1МДНФ(xi)=х5х4∨х5х4х3;

Y2МДНФ(xi)=х2х1∨х5х4х3∨х2х1;

Y3МДНФ(xi)=х2∨х5х3∨х5х4х3;

Y4МДНФ(xi)=х5х4∨х5х4х3х2х1∨х5х4х3;

2.2 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Начало

Конец

Ввод исходных данных: x1, x2, x3, x4, x5

Преобразование и заполнение данных

Вычисление и запоминание Y1

Вычисление и запоминание Y2

Вычисление и запоминание Y3

Вычисление и запоминание Y4

Формирование выходного слова

Вывод Y4, Y3, Y2, Y1

Работа закончена?

Да

Нет

2.3 КОДИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

;Ввод исходной информации x1, x2, x3, x4, x5 и !x1, !x2, !x3, !x4, !x5

; Для переменных  x2, x3, x4, x5 и !x1, !x2, !x3, !x4, !x5 выделим следующих ячейках памяти:

; x1 - 201h

; x2 - 202h

; x3 - 203h

; x4 - 204h

; x5 - 205h

; !x1 - 211h

; !x2 - 212h

; !x3 - 213h

; !x4 - 214h

; !x5 - 215h

;Ввод х1 и !х1

ORG 00h

IN PORT A ; Введем значение х1-> А-регистр (аккумулятор)

LXI H, 0201h ; Записываем в регистр 0201h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение х1 из аккумулятора в М регистр - х1-> 0201h

CMA ; Инверсия аккумулятора !х1->A

LXI H, 0211h ; Записываем в регистр 0211h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение !х1 из аккумулятора в М регистр - !х1-> 0211h

;Ввод х2 и !х2

LXI H, 0202h ; Записываем в регистр 0202h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение х2 из аккумулятора в М регистр – х2-> 0201h

CMA ; Инверсия аккумулятора !х2->A

LXI H, 0212h ; Записываем в регистр 0212h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение !х2 из аккумулятора в М регистр – х2-> 0212h

;Ввод х3 и !х3

LXI H, 0203h ; Записываем в регистр 0203h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение х3 из аккумулятора в М регистр – х3-> 0203h

CMA ; Инверсия аккумулятора !х3->A

LXI H, 0213h ; Записываем в регистр 0213h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение !х3 из аккумулятора в М регистр – х3-> 0213h

;Ввод х4 и !х4

LXI H, 0204h ; Записываем в регистр 0204h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение х4 из аккумулятора в М регистр – х4-> 0204h

CMA ; Инверсия аккумулятора !х4->A

LXI H, 0214h ; Записываем в регистр 0214h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение !х3 из аккумулятора в М регистр – х4-> 0214h

;Ввод х5 и !х5

LXI H, 0205h ; Записываем в регистр 0205h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение х5 из аккумулятора в М регистр – х5-> 0205h

CMA ; Инверсия аккумулятора !х5->A

LXI H, 0215h ; Записываем в регистр 0215h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

MOV M, A ; Заносим значение !х3 из аккумулятора в М регистр – х5-> 0215h

; Зарезервируем следующие ячейки памяти для y1,y2,y3,y4

; y1 - 221h

; y2 - 222h

; y3 - 223h

; y4 - 224h

;Вычисление Y1(xi)=х5х4∨х5х4х3

;Вычисление х5х4

LDA 0215h ; загружаем !х5 аккумулятор прямо - !х5->A

LXI H, 0204h ; Записываем в регистр 0204h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = !x5*x4

MOV B, A ; Заносим значение !x5*x4 из аккумулятора в B регистр – !x5*x4-> B

;Вычисление х5х4х3

LDA 0205h ; загружаем х5 аккумулятор прямо - х5->A

LXI H, 0214h ; Записываем в регистр 0214h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*!x4

LXI H, 0203h ; Записываем в регистр 0203h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*!x4*x3

ORA B; логическое сложение аккумулятора с регистром B, т.е. A= x5*!x4+x5*!x4*x3

STA 0221h; запоминаем аккумулятор прямо y1->0221h

;Вычисление Y2(xi)=х2х1∨х5х4х3∨х2х1

;Вычисление х2х1

LDA 0212h ; загружаем !х2 аккумулятор прямо - !х2->A

LXI H, 0211h ; Записываем в регистр 0211h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = !x2*!x1

MOV B, A ; Заносим значение !x2*!x1 из аккумулятора в B регистр – !x2*!x1-> B

;Вычисление х5х4х3

LDA 0215h ; загружаем !х5 аккумулятор прямо - !х5->A

LXI H, 0204h ; Записываем в регистр 0204h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = !x5*x4

LXI H, 0203h ; Записываем в регистр 0203h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = !x5*x4*x3

ORA B; логическое сложение аккумулятора с регистром B, т.е. A= !x2*!x1+!x5*x4*x3

MOV B, A ; Заносим значение !x2*!x1+!x5*x4*x3 из аккумулятора в B регистр – !x2*!x1+!x5*x4*x3-> B

;Вычисление х2х1

LDA 0202h ; загружаем х2 аккумулятор прямо - !х2->A

LXI H, 0211h ; Записываем в регистр 0211h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x2*!x1

ORA B; логическое сложение аккумулятора с регистром B, т.е. A= !x2*!x1+!x5*x4*x3+x2*!x1

STA 0222h; запоминаем аккумулятор прямо y2->0222h

;Вычисление Y3(xi)=х2∨х5х3∨х5х4х3

;Вычисление х2

LDA 0202h ; загружаем х2 аккумулятор прямо - х2->A

MOV B, A ; Заносим значение x2 из аккумулятора в B регистр – x2-> B

;Вычисление х5х3

LDA 0205h ; загружаем х5 аккумулятор прямо - х5->A

LXI H, 0213h ; Записываем в регистр 0213h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*x3

ORA B; логическое сложение аккумулятора с регистром B, т.е. A= x2+x5*!x3

MOV B, A ; Заносим значение x2+x5*!x3 из аккумулятора в B регистр – x2+x5*!x3-> B

;Вычисление х5х4х3

LDA 0205h ; загружаем х5 аккумулятор прямо - х5->A

LXI H, 0204h ; Записываем в регистр 0204h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*x4

LXI H, 0203h ; Записываем в регистр 0203h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*x4*x3

ORA B; логическое сложение аккумулятора с регистром B, т.е. A= x2+x5*!x3+x5*x4*x3

STA 0223h; запоминаем аккумулятор прямо y3->0223h

;Вычисление Y4(xi)=х5х4∨х5х4х3х2х1∨х5х4х3

;Вычисление х5х4

LDA 0215h ; загружаем !х5 аккумулятор прямо - !х5->A

LXI H, 0214h ; Записываем в регистр 0214h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = !x5*!x4

MOV B, A ; Заносим значение !x5*!x4 из аккумулятора в B регистр – !x5*!x4-> B

;Вычисление х5х4х3х2х1

LDA 0205h ; загружаем х5 аккумулятор прямо - х5->A

LXI H, 0204h ; Записываем в регистр 0204h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*x4

LXI H, 0203h ; Записываем в регистр 0203h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*x4*x3

LXI H, 0212h ; Записываем в регистр 0212h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*x4*x3*!x2

LXI H, 0211h ; Записываем в регистр 0211h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*x4*x3*!x2*!x1

ORA B; логическое сложение аккумулятора с регистром B, т.е. A= x5*x4+ x5*x4*x3*!x2*!x1

MOV B, A ; Заносим значение x5*x4+ x5*x4*x3*!x2*!x1 из аккумулятора в B регистр – x5*x4+ x5*x4*x3*!x2*!x1-> B

;Вычисление х5х4х3

LDA 0205h ; загружаем х5 аккумулятор прямо - х5->A

LXI H, 0214h ; Записываем в регистр 0214h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*!x4

LXI H, 0203h ; Записываем в регистр 0203h->М (пара регистров Н и L) адрес ячейки

ANA M; логическое умножение содержимого аккумулятора и регистра M, т.е. А = x5*!x4*x3

ORA B; логическое сложение аккумулятора с регистром B, т.е. A= x5*x4+ x5*x4*x3*!x2*!x1+x5*!x4*x3

STA 0224h; запоминаем аккумулятор прямо y4->0224h

;Вывод y1, y2, y3, y4

; y4

LDA 0224h ; загружаем y4 аккумулятор прямо – y4->A

RLC ; производим циклический сдвиг влево содержимого аккумулятора

; y3

MVI M, 0223h ; загружаем y3 аккумулятор прямо – y3->M

ORA M; логическое сложение содержимого аккумулятора с регистром M

RLC ;

; y2

MVI M, 0222h ; загружаем y2 аккумулятор прямо – y2->M

ORA M; логическое сложение содержимого аккумулятора с регистром M

RLC ;

; y1

MVI M, 0221h ; загружаем y аккумулятор прямо – y1->M

ORA M; логическое сложение содержимого аккумулятора с регистром M

OUT PORT B ; выводим полученное значение

END